Návod k použití automatické pušky Winchester Wildcat
Bezpečnostní pokyny, které je nutno dodržovat
1) Před manipulací se zbraní se přesvědčete, že není nabita.

2) Vždy zasuňte bezpečností pojistku, s výjimkou případů skutečné střelby.

3) Nikdy nepřikládejte prst na spoušť s výjimkou případů, kdy se připravujete ke střelbě. Ve všech ostatních případech přidržujte natažený 

     prst podél krytu spouště.

4) Nikdy nemiřte zbraní na kohokoli, i když jste si jisti, že zbraň není nabita. Se zbraní vždy manipulujte tak, jako by byla nabita.

5) Vždy musíte být schopni vidět, kam střely dopadnou a nikdy nestřílejte v případě, že existuje sebemenší riziko nehody. Mějte na paměti 

    možnosti odrazu, nikdy nestřílejte do vody nebo proti skále.

6) S ohledem na vlastní bezpečnost i z hlediska balistické účinnosti používejte pouze spolehlivé střelivo přesné ráže.

7) Ve svém vlastním zájmu i v zájmu svojí zbraně zabraňte vniknutí jakéhokoli cizího předmětu do hlavně. Bláto, sníh, voda… všechny 

     mohou způsobit vznik nebezpečného přetlaku.

8) Před odkládáním zbraň vždy vybijte. Uložte ji odděleně od střeliva a zabezpečte, aby k nim děti neměly přístup.

Důležité: Když si pořizujete zbraň, přejímáte zároveň velkou odpovědnost. Vážnost, se kterou budete brát tuto odpovědnost, může znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. K chybám při použití zbraní dochází často a žádné peníze nebo lítost to nemohou napravit. Neexistuje omluva pro nedodržení nezbytných bezpečnostních opatření nebo zneužití zbraně. Se svojí pistolí nebo jakoukoli zbraní vždy zacházejte s plným vědomím jejich síly a možného nebezpečí.

Doporučení před použitím: Všechny části zbraně jsou opatřeny mazivem před expedicí z továrny, aby se zabránilo korozi. Před vystřelením prvního náboje je důležité dokonale vyčistit otvor zbraně: musí být suchý, aby se zabránilo vzniku nadměrného tlaku a rozptylu zásahů v cíli. Protlačte hlavní z nábojové komory čisticí tyčinku obalenou kouskem flanelové látky. Je-li třeba, otřete přebytečný olej z ostatních částí pistole měkkým hadříkem.

Bezpečnost: Vaše puška je opatřena bezpečností pojistkou spouště. Která lze zajistit nebo odjistit v jakémkoliv stavu bicího mechanismu.
Nabíjení

Vynětí zásobníku:

Uchopte zbraň jednou rukou a stiskněte uvolňovací západku ukazováčkem, tím se zásobník uvolní. Poté ho palcem stejné ruky vyjmete.
Naplnění a zasunutí zásobníku:
Uchopte zásobník jednou rukou a stlačte palcem podavač nábojů dolů. Zasuňte náboje po jednom, dokud se zásobník zcela naplní. Zasuňte zásobník zpět do pistole, až uvolňovací západka zaskočí do své polohy. 

Příprava ke střelbě:

- Namiřte zbraň bezpečným směrem.

- Zbraň držte v jedné ruce s ukazováčkem podél krytu spouště.

- Vložte zásobník do zbraně

- Zatáhněte závěr dozadu.

- Uvolněte/vypusťte závěr tím dojde k zasunutí prvního náboje do komory.

VAŠE ZBRAŇ JE PŘIPRAVENA KE STŘELBĚ.

Střelba: Po uvolnění bezpečností pojistky držte zbraň pevně a stiskněte spoušť. Při každém stisknutí spouště zbraň vystřelí, nábojnice je automaticky vyhozena a do komory se zasune nový náboj. Když jsou vypáleny všechny náboje a zásobník se vyprázdní, mechanizmus zůstane otevřený. Při pokračování ve střelbě nahraďte prázdný zásobník plným. Poté potáhněte závěr dozadu, aby zasunul náboj do komory. Zbraň je připravena ke střelbě.

Vybíjení: Stiskněte uvolňovací západku k vynětí zásobníku. Vytáhněte závěr dozadu, tím dojde k vyhození náboje z komory, komoru prohlédněte a ujistěte se, že je prázdná. 
Výrobce důrazně nedoporučuje dlouhodobě nechávat náboje v zásobníku. Dochází tím k deformaci pružiny zásobníku a ten pak může špatně podávat a způsobovat tak závadu při nabíjení. V takovém případě se nejedná o výrobní vadu a není možné tuto skutečnost reklamovat.
Čištění: Vstříkněte trochu Legia spreje do hlavně a nechte působit několik minut. Mezitím vyčistěte mechanizmus s použitím malého kartáčku nasáklého trochou oleje. Potom protáhněte několikrát hlaveň čisticí tyčinkou omotanou flanelovou látkou ze strany komory, pokaždé s výměnou flanelu, dokud neprojde čistý.

Čištění zakončete vstříknutím trochy Legia spreje do hlavně a na viditelné části mechanizmu. Rozpouštědla jsou často silně hořlavá, dodržujte všechna nezbytná bezpečnostní opatření. Čištění ukončete vstříknutím trochy Legia spreje do zásobníku.

Dovozce:
Walter Trading s.r.o.
Baumanova 48, Horoušany,

250 82 p. Úvaly,

tel.: 281 980 180-2,
www.waltertrading.cz
