Uživatelský manuál

KITE PETREL

NEKOMPROMISNÍ VÝKON

ZÁRUKA

PETREL – 30letá záruka

OBSAH BALENÍ

- Dalekohled

- Pouzdro

- Popruh na dalekohled

- Popruh na pouzdro

- Ochranné krytky objektivů

- Záruční karta

Petrel

- Oční mušle

- Kolo pro nastavení dioptrií

- Očka pro popruh

- Ostřicí kolečko

- Závitová zdířka pro adaptaci na stativ

- Krytky objektivů

- Ochranná krytka okulárů

PŘIPEVNĚNÍ POPRUHU

NASTAVENÍ OČNÍCH MUŠLÍ PRO POUŽITÍ S BRÝLEMI I BEZ NICH

- Otočte oční mušli proti směru hodinových ručiček (dolů) pro pozorování bez brýlí.

- Otočte oční mušli po směru hodinových ručiček (nahoru) pro pozorování s brýlemi.

Pozor: Oční mušle lze sundat pro snadné čištění nebo výměnu. Pokud potřebujete novou oční mušli, obraťte se na autorizovaného prodejce KITE.

NASTAVENÍ VZDÁLENOSTI MEZI ZORNICEMI

Pro zobrazení jednoho kulatého obrazu otočte obě poloviny dalekohledu, dokud nezmizí rušivé stíny.

NASTAVENÍ OSTŘENÍ

Otáčením ostřicího kolečka lze zaostřit jakýkoli objekt od blízkých vzdáleností až po nekonečno.

DIOPTRICKÁ KOREKCE

Pro dosažení optimální kvality obrazu je nutné vyrovnat případné rozdíly v ostrosti vidění mezi levým a pravým okem.

- Použití s brýlemi nebo stejná ostrost obou očí: Nechte dioptrické kolečko ve střední poloze.

- Použití bez brýlí a různá ostrost očí:

  - Podívejte se levým okem skrz levý okulár a otáčením ostřicího kolečka zaostřete na vybraný objekt.

  - Podívejte se pravým okem skrz pravý okulár a zaostřete na stejný objekt pouze otáčením dioptrického kolečka.

Tím je dioptrická korekce nastavena podle vaší individuální zrakové ostrosti.

| Specifikace | 8x32 | 8x42 | 10x42 | 8.5x50 | 10x50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zvětšení | 8× | 8× | 10× | 8,5× | 10× |
| Průměr objektivu (mm) | 32 | 42 | 42 | 50 | 50 |
| Výstupní pupila (mm) | 4 | 5,25 | 4,2 | 5,88 | 5 |
| Minimální zaostřovací vzdálenost (m) | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 2,8 | 2,8 |
| Zorné pole (m/1000 m) | 131 | 114 | 105 | 97 | 88 |
| Zorné pole (stupně) | 7,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 5,0 |
| Oční reliéf (mm) | 17 | 19,5 | 17 | 19 | 19,5 |
| Vzdálenost zornic (mm) | 74–59 | 74–59 | 74–59 | 74–59 | 74–59 |
| Výška (mm) | 124 | 145 | 145 | 175 | 170 |
| Maximální šířka (mm) | 120 | 124 | 124 | 131 | 131 |
| Minimální šířka složená (mm) | 104 | 108 | 108 | 116 | 116 |
| Hmotnost (g) | 550 | 610 | 625 | 760 | 715 |
| Soumrakový faktor | 16 | 18,3 | 20,5 | 20,6 | 22,4 |
| Dioptrická kompenzace (+/-) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Vodotěsnost | ano | ano | ano | ano | ano |
| Plnění dusíkem | ano | ano | ano | ano | ano |
| Provozní teplota | -25 °C / 55 °C | -25 °C / 55 °C | -25 °C / 55 °C | -25 °C / 55 °C | -25 °C / 55 °C |
| Propustnost světla (%) | 84 | 85 | 82 | 84 | 82 |
| Záruka (roky) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |