Uživatelský manuál pro vzduchovky značek Gamo, BSA model

400, 500, 600, CSI, Hunter, Magnum, Maxima, Shadow, Black 1000, CSI+Sport+IGT+DX, Socom 1000+Tactical, ViperMax, ViperSkeet, Whisper X+IGT ,CFR, Nitro 17, Big Cat, Forest, Black Bear, Black Fusion, Black Bull, Black Knight, Black Shadow, Bull Whisper,Forest, Hunter 440, mod. 400, Replay 10, BSA Meteor MK7, BSA Supersport, BSA XL Tactical, Roadster, Speedster, Replay

Technická data:     500       600       Magnum   Hunter    Maxima   ViperMax     Shadow   Whisper X  CSI          Socom

ViperSkeet                                                       Tactical

Ráže:                               4,5 mm     4,5 mm     4,5 mm         4,5 mm       4,5 mm         4,5 mm             4,5 mm         4,5 mm           4,5 mm       4,5 mm

5,5 mm     5,5 mm    5,5 mm         5,5 mm       5,5 mm         5,5 mm             5,5 mm         5,5 mm                              5,5, mm

6,35 mm           6,35 mm

Úsťová rychlost střely:        210 m/vt   210 m/vt   250 m/vt      300 m/vt      305 m/vt       305 m/vt          305 m/vt       305 m/vt        305m/vt        305m/vt

200 m/vt   200 m/vt   220 m/vt     220 m/vt       220 m/vt       190 m/vt          220 m/vt       220 m/vt                             220 m/vt

Hmotnost zbraně:                2,75 kg      2,75 kg     3,15 kg        3,25 kg         3,2 kg           3 kg                  3 kg              3 kg                3 kg             3,4 kg

Celková délka:                    1080 mm   1080 mm  1120 mm     1152 mm      1170 mm      1170 mm         1170 mm      1170 mm        1170 mm     1170 mm

Délka hlavně:                      450 mm     450 mm    450 mm       450 mm        500 mm        500 mm           450 mm        450 mm          450 mm       500 mm

Záměrná:                             412 mm     445 mm    445 mm       445 mm        500 mm        500 mm           412 mm        412 mm          412 mm       412 mm

Odpor spouště:                    1-1,5 kg     1-1,5 kg    1-1,5 kg       1-1,5 kg        1-1,5 kg        1-1,5 kg           1-1,5 kg        1-1,5 kg         1-1,5  kg     1-1,5 kg

Hledí: viz obr. A

Stranová korekce: Místo zásahu vlevo – regulační knoflík (1) pootočte ve směru hodinových ručiček.

Místo zásahu vpravo – regulační knoflík (1) pootočte proti směru hodinových ručiček.

Výšková korekce:  Místo zásahu vysoko – regulační kolečko (2) pootočte ve směru hodinových ručiček.

Místo zásahu nízko – regulační kolečko (2) pootočte proti směru hodinových ručiček.

Změna výšky plátku hledí: Povolte šroubek (3), aby se plátek hledí uvolnil. Pak jej vysuňte do potřebné výšky a přídržný šroubek (3) dotáhněte, aby plátek hledí pevně seděl ve sklopném rámečku hledí.

Bezpečností pojistka: viz obr. B

Páčka bezpečností pojistky se nachází v blízkosti spouště uvnitř lučíku (4). Pokud se pojistka nachází v zadní poloze, je zbraň zajištěna. Po jejím přesunutí dopředu se blokování spouště vypne a zbraň je připravena ke střelbě.

Spoušť: viz obr. C

Spoušť je vybavena regulačním šroubkem k nastavení jejího odporu. Regulace se provádí následovně:

Snížení odporu – regulační šroubek (5) pootočte ve směru hodinových ručiček.

Zvýšení odporu – regulační šroubek (5) pootočte proti směru hodinových ručiček.

Bezpečností pravidla:

1. Vzduchové zbraně nejsou hračky. Používat je mohou pouze dospělé osoby. Zásady bezpečnosti jsou ve

střelectví trvalou a nikdy nekončící prioritou.

2. Nikdy nemiřte na osoby nebo zvířata, i když je vaše zbraň vybitá.

3. Vždy miřte pouze na bezpečný terč. Věnujte pozornost tomu, aby terč nezakrýval jiné objekty a jeho pozadí

nezpůsobilo odrazy střel.

4. Při manipulaci a napínání zbraně dbejte na to, aby vaše prsty byly bezpečně mimo spoušť.

5. Pokud nejste ke střelbě připravený, zbraň nenabíjejte. Nechoďte, neběhejte a neskákejte s nabitou zbraní a

rovněž ji nabitou neukládejte do vozidla. I když je zbraň vybitá, zajistěte ji bezpečností pojistkou.

6. Před použitím zbraně a také dříve než ji uložíte, se přesvědčte, jestli je vybitá.

7. Zbraň a střelivo ukládejte odděleně a pokud možno pod zámek.

8. Zbraň i střelivo vždy uložte bezpečně z dosahu dětí.

9. Nestřílejte na cíl, který může vaše střely odrazit nebo vychýlit. Nikdy nestřílejte do vody nebo na vodní

hladinu.

10. Pokud jste pod vlivem alkoholu nebo drog, zbraň nesmíte použít.

11. Dříve než začnete střílet, přesvědčte se, zda za terčem nejsou osoby nebo jiné objekty, které

by vaše střely mohly zranit nebo poškodit.

12. Neměňte ani neupravujte žádnou část vaší zbraně. Pokud dojde k závadě, obraťte se na odborného puškaře.

Nepokoušejte se zbraň opravit. K tomu jsou potřebné speciální nástroje, bez kterých by oprava mohla být

nebezpečná.

13. Výrobce a prodejce zbraně nemají odpovědnost za následky nesprávného užívání zbraně. Výhradně uživatel

je odpovědný za všechny škody, které se zbraní způsobí.

14. Nejdříve přemýšlejte, potom teprve střílejte.

15. Nedoporučujeme vzduchovou zbraň používat osobám mladším 16 let.

Důležité:

Pravidelně kontrolujte utažení šroubu u lučíku, který drží pažbu a spoušťový mechanismus a šroubu v přední části pažby, který drží pažbu a tělo zbraně. V případě střelby s povolenými šrouby hrozí prasknutí pažby!

Výrobce: Industrias el Gamo, Barcelona, Espaňa

www.gamo.com

Dovozce: Walter Trading s.r.o., Horoušany 48, 250 82 p. Úvaly, tel. 281980180 - 6

www.waltertrading.cz

Uživatelský manuál pro vzduchovky značek Gamo, BSA model

400, 500, 600, CSI, Hunter, Magnum, Maxima, Shadow, Black 1000, CSI+Sport+IGT+DX, Socom 1000+Tactical, ViperMax, ViperSkeet, Whisper X+IGT ,CFR, Nitro 17, Big Cat, Forest, Black Bear, Black Fusion, Black Bull, Black Knight, Black Shadow, Bull Whisper,Forest, Hunter 440, mod. 400, Replay 10, BSA Meteor MK7, BSA Supersport, BSA XL Tactical, Roadster, Speedster, Replay

Technická data:     500       600       Magnum   Hunter    Maxima   ViperMax     Shadow   Whisper X  CSI          Socom

ViperSkeet                                                       Tactical

Ráže:                               4,5 mm     4,5 mm     4,5 mm         4,5 mm       4,5 mm         4,5 mm             4,5 mm         4,5 mm           4,5 mm       4,5 mm

5,5 mm     5,5 mm    5,5 mm         5,5 mm       5,5 mm         5,5 mm             5,5 mm         5,5 mm                              5,5, mm

6,35 mm           6,35 mm

Úsťová rychlost střely:        210 m/vt   210 m/vt   250 m/vt      300 m/vt      305 m/vt       305 m/vt          305 m/vt       305 m/vt        305m/vt        305m/vt

200 m/vt   200 m/vt   220 m/vt     220 m/vt       220 m/vt       190 m/vt          220 m/vt       220 m/vt                             220 m/vt

Hmotnost zbraně:                2,75 kg      2,75 kg     3,15 kg        3,25 kg         3,2 kg           3 kg                  3 kg              3 kg                3 kg             3,4 kg

Celková délka:                    1080 mm   1080 mm  1120 mm     1152 mm      1170 mm      1170 mm         1170 mm      1170 mm        1170 mm     1170 mm

Délka hlavně:                      450 mm     450 mm    450 mm       450 mm        500 mm        500 mm           450 mm        450 mm          450 mm       500 mm

Záměrná:                             412 mm     445 mm    445 mm       445 mm        500 mm        500 mm           412 mm        412 mm          412 mm       412 mm

Odpor spouště:                    1-1,5 kg     1-1,5 kg    1-1,5 kg       1-1,5 kg        1-1,5 kg        1-1,5 kg           1-1,5 kg        1-1,5 kg         1-1,5  kg     1-1,5 kg

Hledí: viz obr. A

Stranová korekce: Místo zásahu vlevo – regulační knoflík (1) pootočte ve směru hodinových ručiček.

Místo zásahu vpravo – regulační knoflík (1) pootočte proti směru hodinových ručiček.

Výšková korekce:  Místo zásahu vysoko – regulační kolečko (2) pootočte ve směru hodinových ručiček.

Místo zásahu nízko – regulační kolečko (2) pootočte proti směru hodinových ručiček.

Změna výšky plátku hledí: Povolte šroubek (3), aby se plátek hledí uvolnil. Pak jej vysuňte do potřebné výšky a přídržný šroubek (3) dotáhněte, aby plátek hledí pevně seděl ve sklopném rámečku hledí.

Bezpečností pojistka: viz obr. B

Páčka bezpečností pojistky se nachází v blízkosti spouště uvnitř lučíku (4). Pokud se pojistka nachází v zadní poloze, je zbraň zajištěna. Po jejím přesunutí dopředu se blokování spouště vypne a zbraň je připravena ke střelbě.

Spoušť: viz obr. C

Spoušť je vybavena regulačním šroubkem k nastavení jejího odporu. Regulace se provádí následovně:

Snížení odporu – regulační šroubek (5) pootočte ve směru hodinových ručiček.

Zvýšení odporu – regulační šroubek (5) pootočte proti směru hodinových ručiček.

Bezpečností pravidla:

1. Vzduchové zbraně nejsou hračky. Používat je mohou pouze dospělé osoby. Zásady bezpečnosti jsou ve

střelectví trvalou a nikdy nekončící prioritou.

2. Nikdy nemiřte na osoby nebo zvířata, i když je vaše zbraň vybitá.

3. Vždy miřte pouze na bezpečný terč. Věnujte pozornost tomu, aby terč nezakrýval jiné objekty a jeho pozadí

nezpůsobilo odrazy střel.

4. Při manipulaci a napínání zbraně dbejte na to, aby vaše prsty byly bezpečně mimo spoušť.

5. Pokud nejste ke střelbě připravený, zbraň nenabíjejte. Nechoďte, neběhejte a neskákejte s nabitou zbraní a

rovněž ji nabitou neukládejte do vozidla. I když je zbraň vybitá, zajistěte ji bezpečností pojistkou.

6. Před použitím zbraně a také dříve než ji uložíte, se přesvědčte, jestli je vybitá.

7. Zbraň a střelivo ukládejte odděleně a pokud možno pod zámek.

8. Zbraň i střelivo vždy uložte bezpečně z dosahu dětí.

9. Nestřílejte na cíl, který může vaše střely odrazit nebo vychýlit. Nikdy nestřílejte do vody nebo na vodní

hladinu.

10. Pokud jste pod vlivem alkoholu nebo drog, zbraň nesmíte použít.

11. Dříve než začnete střílet, přesvědčte se, zda za terčem nejsou osoby nebo jiné objekty, které

by vaše střely mohly zranit nebo poškodit.

12. Neměňte ani neupravujte žádnou část vaší zbraně. Pokud dojde k závadě, obraťte se na odborného puškaře.

Nepokoušejte se zbraň opravit. K tomu jsou potřebné speciální nástroje, bez kterých by oprava mohla být

nebezpečná.

13. Výrobce a prodejce zbraně nemají odpovědnost za následky nesprávného užívání zbraně. Výhradně uživatel

je odpovědný za všechny škody, které se zbraní způsobí.

14. Nejdříve přemýšlejte, potom teprve střílejte.

15. Nedoporučujeme vzduchovou zbraň používat osobám mladším 16 let.

Důležité:

Pravidelně kontrolujte utažení šroubu u lučíku, který drží pažbu a spoušťový mechanismus a šroubu v přední části pažby, který drží pažbu a tělo zbraně. V případě střelby s povolenými šrouby hrozí prasknutí pažby!

Výrobce: Industrias el Gamo, Barcelona, Espaňa

www.gamo.com

Dovozce: Walter Trading s.r.o., Horoušany 48, 250 82 p. Úvaly, tel. 281980180 - 6

www.waltertrading.cz

# Puškohled Gamo

Sejměte krytky, podívejte se puškohledem ze vzdálenosti 7,5 – 10 cm tak, abyste získali uvnitř okuláru celistvý obraz, doostřete otáčením okuláru a dotáhněte protimatku.

Pozor:  Nedívejte se nechráněným zrakem puškohledem do slunce, neboť by se mohl trvale

poškodit Váš zrak.

Montáž: Držíte-li pušku ve střelecké pozici, měl by být puškohled umístěn ve správné

vzdálenosti od oka. Povolte tedy montážní šroubky a vzdálenost nastavte. Jakmile

tuto vzdálenost nastavíte, opatrně šroubky utáhněte.

Důležité: Některé puškohledy jsou vybaveny v zadní části montáže aretačním šroubem proti 
                podélnému posuvu puškohledu vlivem výstřelu (zpětného rázu). Při montáži  
                puškohledu na rybinu vzduchovky nebo montážní lištu rozeberte zadní díl montáže,  
                odstraňte výstelku pro puškohled. Usaďte tento díl na otvor v liště, nebo těle 
                vzduchovky a zašroubujte aretační šroub (červík) pod odstraněnou výstelkou. Tímto 
                zašroubováním se zabrání nejen nechtěnému posuvu puškohledu vlivem výstřelu, ale i 
                nežádoucím deformacím otvoru v těle vzduchovky či montážní liště nedostatečně 
                zašroubovaným aretačním šroubem.

Nástřel: Umístěte pušku na pevnou podporu a vyzkoušejte testovací výstřel, případně se

Podívejte, po vyjmutí závěru, hlavní. Poté se podívejte puškohledem a posuňte křížem

do místa zásahu či místa, které jste viděli vývrtem hlavně, a to pomocí stavěcích

šroubků montáže či báze montáže (pokud je jimi montáž vybavena).

Doladění nástřelu: Výšková a stranová regulace by měla sloužit ke konečnému doladění

nástřelu. Šroubky regulace se otáčejí stupňovitě a posouvají záměrným bodem ve

směru „up“ (nahoru) či „right“ (vpravo). Sejměte krytky šroubků stranové a výškové

regulace. Pokračujte v posouvání záměrného bodu do místa zásahu, což lze učinit

pomocí stupňovitého otáčení šroubků velmi přesně.

Údržba a použití puškohledu:

- Nikdy nevyjímejte čočky. Mezi čočku a tělo je aplikována těsnící hmota – vyjmutí čočky toto těsnění zničí.

- Nikdy nevyjímejte okulár z hlavního tubusu – tubus je naplněn dusíkem. Při demontáži dusík unikne a do tubusu vnikne prach, čímž se zanese záměrný bod a hrozí poškození optiky.

- Šroubky stranové a výškové regulace nikdy nevyjímejte zcela ven z optiky.

- Po nastřelení našroubujte zpět krytky šroubků stranové a výškové regulace.

- Nikdy nedopusťte, aby na čočkách zůstávala vlhkost. Chraňte optiku před silným deštěm a vodou.

- Po zaostření okuláru nenechávejte protimatku volnou.

Speciální instrukce: Ujistěte se, že krytky stranové a výškové regulace a protimatka jsou utaženy.

Výrobce: Industrias el Gamo, Barcelona Espaňa

www.gamo.com

Dovozce: Walter Trading s.r.o., Horoušany 48, 250 82 p. Úvaly

Tel.: 281980180 - 6

www.waltertrading.cz

# Puškohled Gamo

Sejměte krytky, podívejte se puškohledem ze vzdálenosti 7,5 – 10 cm tak, abyste získali uvnitř okuláru celistvý obraz, doostřete otáčením okuláru a dotáhněte protimatku.

Pozor:  Nedívejte se nechráněným zrakem puškohledem do slunce, neboť by se mohl trvale

poškodit Váš zrak.

Montáž: Držíte-li pušku ve střelecké pozici, měl by být puškohled umístěn ve správné

vzdálenosti od oka. Povolte tedy montážní šroubky a vzdálenost nastavte. Jakmile

tuto vzdálenost nastavíte, opatrně šroubky utáhněte.

Důležité: Některé puškohledy jsou vybaveny v zadní části montáže aretačním šroubem proti 
                podélnému posuvu puškohledu vlivem výstřelu (zpětného rázu). Při montáži  
                puškohledu na rybinu vzduchovky nebo montážní lištu rozeberte zadní díl montáže,  
                odstraňte výstelku pro puškohled. Usaďte tento díl na otvor v liště, nebo těle 
                vzduchovky a zašroubujte aretační šroub (červík) pod odstraněnou výstelkou. Tímto 
                zašroubováním se zabrání nejen nechtěnému posuvu puškohledu vlivem výstřelu, ale i 
                nežádoucím deformacím otvoru v těle vzduchovky či montážní liště nedostatečně 
                zašroubovaným aretačním šroubem.

Nástřel: Umístěte pušku na pevnou podporu a vyzkoušejte testovací výstřel, případně se

Podívejte, po vyjmutí závěru, hlavní. Poté se podívejte puškohledem a posuňte křížem

do místa zásahu či místa, které jste viděli vývrtem hlavně, a to pomocí stavěcích

šroubků montáže či báze montáže (pokud je jimi montáž vybavena).

Doladění nástřelu: Výšková a stranová regulace by měla sloužit ke konečnému doladění

nástřelu. Šroubky regulace se otáčejí stupňovitě a posouvají záměrným bodem ve

směru „up“ (nahoru) či „right“ (vpravo). Sejměte krytky šroubků stranové a výškové

regulace. Pokračujte v posouvání záměrného bodu do místa zásahu, což lze učinit

pomocí stupňovitého otáčení šroubků velmi přesně.

Údržba a použití puškohledu:

- Nikdy nevyjímejte čočky. Mezi čočku a tělo je aplikována těsnící hmota – vyjmutí čočky toto těsnění zničí.

- Nikdy nevyjímejte okulár z hlavního tubusu – tubus je naplněn dusíkem. Při demontáži dusík unikne a do tubusu vnikne prach, čímž se zanese záměrný bod a hrozí poškození optiky.

- Šroubky stranové a výškové regulace nikdy nevyjímejte zcela ven z optiky.

- Po nastřelení našroubujte zpět krytky šroubků stranové a výškové regulace.

- Nikdy nedopusťte, aby na čočkách zůstávala vlhkost. Chraňte optiku před silným deštěm a vodou.

- Po zaostření okuláru nenechávejte protimatku volnou.

Speciální instrukce: Ujistěte se, že krytky stranové a výškové regulace a protimatka jsou utaženy.

Výrobce: Industrias el Gamo, Barcelona Espaňa

www.gamo.com

Dovozce: Walter Trading s.r.o., Horoušany 48, 250 82 p. Úvaly

Tel.: 281980180 - 6

www.waltertrading.cz