                                   Uživatelský manuál brokové kozlice Browning

Velmi důležité

Dříve než začnete Vaší novou brokovou kozlici Browning užívat, pečlivě si prostudujte celý uživatelský manuál. Děkujeme, že jste si vybral tuto zbraň ze široké nabídky firmy Browning a věříme, že Vám bude potěšením po dlouhou řadu let. Byla vyrobena s velkou péči a znalostmi našich puškařů, je výsledkem umu a zbrojařských tradic a svými vlastnostmi slouží k radosti ze sportu lovců i sportovních střelců.

Základní bezpečností pravidla

1. Dříve než začnete se zbraní manipulovat, ujistěte se, zda je vybitá.

2. Pokud nestřílíte, zbraň vždy zajistěte.

3. Spouště se můžete dotknout jen při zamíření a výstřelu. Jinak střílející prst držte ze strany na lučíku.

4. Nikdy na nikoho nemiřte, i když jste přesvědčen, že zbraň je vybitá.

5. Pokud jasně nevidíte cíl, nikdy nestřílejte. Vystřelte jen když to bude naprosto bezpečné.  Vyvarujte se možnosti odrazu  střely. Nestřílejte na skály nebo na 

   vodní hladinu a zvláště si to uvědomte při mrazu a zmrzlé  zemi.

6. Z bezpečnostních důvodů můžete použít munici, která odpovídá ráži vyražené shora na hlavni brokovnice.

7. V zájmu bezpečnosti Vaší i zbraně se postarejte o to, aby se do závěru a zejména do hlavní pušky nedostala zemina, sníh a  jiné nečistoty, které mohou 

    způsobit nebezpečné zvýšení tlaku spalných plynů v hlavních  zbraně.

8. Zajistěte, aby zbraň byla vybitá, když ji nepoužíváte nebo ji přepravujete.

9. Dříve než zbraň uložíte, zajistěte ji zámkem spouště. Schválený typ zámku je dokonale přizpůsobený mechanizmu a  nabíjecímu systému Vaší zbraně a 

    zabrání nehodě, např. úmyslnému zneužití zbraně neoprávněnou osobou. Všechny zbraně vyrobené firmou Browning jsou ve světě prodávány se 

    zámkem  spouště.

10. Bezpečnost také vyžaduje vhodné domácí uložení zbraní mimo dosah dětí a je tady  vhodné zvážit potřebu nákupu sejfu na  zbraně.
Munice

Údaj o ráži a délce nábojové komory je vyražen na boku horní hlavně. Nikdy nepoužijte náboj, který neodpovídá jmenované ráži, např. 12, 20M, 12 M apod. nebo přesahuje uvedenou délku nábojové komory. K vyloučení omylu je nejjednodušší pečlivě si přečíst popis na krabici nábojů, nebo na samotném náboji.

Upozornění! Délka vystřelené nábojnice musí odpovídat délce nábojové komory a nesmí přesáhnout její předepsanou délku.

Pojistka

Když palcem přesunete hmatník pojistky zpět, zbraň zajistíte. V této poloze pojistka odkryje písmeno „S“ (viz obr. 1). Když zajištěnou pojistku přesunete vlevo, odkryje se vám písmeno „O“, přesunutím vpravo se objeví písmeno „U“. Obě polohy „O“ i „U“ neovlivní jisticí funkci pojistky. Písmeno „O“ při zajištěné pojistce zařadí k prvnímu výstřelu horní hlaveň 

„O-Over = horní“ (viz obr. 2), naopak pojistka v opačném směru odkryje písmeno „U“ a pak k prvnímu výstřelu nastaví dolní hlaveň „U – Under = dolní“ (viz obr. 3). Pokud nejste ke střelbě připraven, zbraň musí být zajištěná.

Brokovnice typu „Trap“

Po přesunutí pojistky kupředu zbraň odjistíte, písmeno“S“ se zakryje a může vystřelit. Mechanizmus tohoto typu pušky automaticky k prvnímu výstřelu nastaví dolní hlaveň.

Sborka

a) Nejprve musíte zbavit všechny kovové díly zbraně protikorozní konzervace, která byla  na   zbraň aplikována výrobcem před její expedicí. Při této práci 

     zvláště pečlivě vyčistěte  vývrty hlavní a vnitřek závěru. Čištění velmi usnadní zbrojní olej „Legia Spray“.

b) Dříve než zbraň začnete sestavovat, přesvědčete se, zda jsou nábojové komory prázdné.  S hlavní sejměte předpažbí zvednutím páčky jeho zámku a současně 

     ho odklopte od hlavní   (viz obr. 4). Po pečlivém vyčištění vnějších kovových ploch zbraně je lehce nakonzervujte   zbrojním olejem. Jednu nebo dvě kapky 

   oleje kápněte na přední a boční plochy  kloubového háku a boční plochy uzamykacích háků, asi tři kapky oleje na kovové čelo  předpažbí (viz obr. 5). 

   Uvědomte si, že nadbytek oleje není jen přebytečný, ale je i   škodlivý.

c) Nasazení svazku hlavní do závěru provedete tak, že pravou rukou uchopíte pažbu za krk a pevně ji o sobe opřete. Palcem pravé ruky odemknete temenní 

    páčkou v horní části baskule zámek závěru. Levou rukou uchopíte hlavně a nasadíte je kloubovým hákem na čep závěru    (viz obr. 6).

d) Kloubový hák hlavní podržte na čepu závěru, hlavně vyrovnejte s osou závěru, zvedněte je  a zavřete. Temenní páčku uvolněte (viz obr. 7).

e) Konec předpažbí nasaďte na závěr a jeho horní konec přiklopte na hlavně tak, aby   bezpečně zapadlo do zámku (viz obr. 8).

Upozornění!Při montáži zbraně pracujte opatrně, bez násilí. Pokud jste hlavně nesprávně nasadil do závěru nebo je proti závěru nevyrovnal a pušku násilím zavřel, došlo by k poškození lícovaných dosedacích ploch a zkrácení životnosti zbraně.

Nabíjení a střelba

Dříve než pušku nabijete, přesvědčete se, zda je zajištěná. Temenní páčku pootočte vpravo a sklopte hlavně. Do nábojových komor zasuňte náboje a pušku zavřete. U zbraně s možností volby hlavně pro první výstřel, nejprve zkontrolujte polohu voliče a odkrytého písmena. Písmeno „U“ – Under platí pro volbu dolní hlavně, písmeno „O“ – Over platí pro volbu horní hlavně. 

Navolit hlaveň k prvnímu výstřelu můžete jen při zajištěné zbrani. Jakmile vystřelíte první ránu, spoušťový mechanizmus automaticky nastaví k výstřelu druhou hlaveň. Po výstřelu spoušť úplně uvolněte. Pokud by se nevrátila do původní výchozí plohy, spoušťový mechanizmus vypne a nelze z druhé hlavně vystřelit. Pokud po následném stisku spouště nedojde k výstřelu, střelec se může domnívat, že jde o závadu zbraně. Taková situace může nastat, pokud střelec z nervozity spoušť úplně neuvolní nebo velmi rychle po sobě vypálí. Nevyjde-li první rána, je to podobné jako u selhání náboje. V tomto případě není nutné                                                                    

přesunout volič k výstřelu z druhé hlavně. Je pouze třeba pojistku přesunout zpět a kupředu do polohy odjištěno. Tato manipulace je tak snadná, že je možno ji provést na pušce zasazené do ramene.  

Rozborka

a) Zajistěte zbraň hned po kontrole, zda je vybitá. Sejměte předpažbí tak, že pravou rukou  pevně uchopíte pažbu a levou pak odjistíte páčku zámku předpažbí a         

    sejměte ho (viz obr.  4).

b) Pušku zlomte a hlavně velmi opatrně vyjměte ze závěru. Předpažbí po zvednutí páčky  zámku nasaďte zpět na hlavně. Tím ho ochráníte před možným poškozením.

c) Temenní páčku závěru můžete uvolnit po stlačení napínací páky umístěné v zahloubení   závěru.  

Pušku dále nerozebírejte! Demontáž hlavní a předpažbí je dostačující k provedení ošetření zbraně. Další demontáž může provádět pouze kvalifikovaný zbrojíř. 

Temenní páčka ovládá uzamykací klín, který je velmi přesně nastaven a zasouvá se do zářezu uzamykacího háku pod dolní hlavní. Temenní páčka má dostatečnou zamykací rezervu, která zaručuje dokonalé uzamykání hlavní po dlouhou řadu let. Z tohoto důvodu je škodlivé pro styčné plochy uzamykacího klínu a uzamykacího háku hlavní přitlačit palcem temenní páčku z důvodu kontroly, zda se klín dostatečně zasunul. Nechte proto uzamykací klín volně zasednout a nepokoušejte se ho pomocí temenní páčky dále zasouvat. Nevystředěná plocha temenní páčky vzhledem k závěru je zcela normální a ukazuje, jak velkou má uzamykací rezervu. 

Usazení nečistot, písku apod. na uzamykací klín a uzamykací háky hlavní poškozuje jejich lícované plochy a může dokonce zabránit plnému uzamknutí hlavní do závěru zbraně. Z tohoto důvodu po každé střelbě proveďte vyčištění hlavní a závěru a pušku před uložením lehce nakonzervujte.

Vyhazovač pušky je úplně automatický. Po otevření závěru prázdné nábojnice vyhodí, nevstřelené náboje jen vysune k snadnému vytažení.

Nastavitelná spoušť Některé typy brokových kozlic jsou vybaveny mechanizmem, který umožňuje různé nastavení spouště uvnitř lučíku. Úpravu provedete tak, že dodaným imbusovým klíčkem povolíte šroubek umístěný v přední části spouště (viz obr. 9) a spoušť posunete podélně do potřebné polohy. Změnu provedete podle předlohy (viz obr. 10). Nakonec fixační šroubek opět řádně dotáhněte.
Nastavení opěry Některé typy této zbraně jsou vybaveny nastavitelnou pažbou. Její opěru lze nastavit vertikálně i příčně, což umožňuje její dokonalé nastavení pro pravoruké i levoruké střelce.

Konfigurace pažby – nákres 1

a) Imbusovým klíčkem povolte dva šroubky na pravém boku pažby.

b) Sejměte opěru.

          c) Povolte šroubky uprostřed obou otočných čepů a opěru nastavte v potřebné míře do strany. Upozornění: Náš systém umožňuje opěru nastavit příčně, takže vzhledem 

             k pažbě bude pod jiným úhlem vpředu a jiným úhlem vzadu.

d) Nasaďte oba otočné čepy a nastavte potřebnou výšku opěry oproti pažbě.

e) Oba šrouby na boku pažby opět dotáhněte.

Konfigurace pažby – nákres 2

a)  Dodaným speciálním klíčem povolte šrouby přes otvory v opěře.

b) Opěru nastavte podle potřeby boční nebo výškové kompenzace. Příčné nastavení opěry je   možné.

c) Seřízenou opěru utáhněte upevňovacími šrouby.

Systém výměnného zahrdlení typů „Invector“ nebo „Invector Plus“

Pokud jste zakoupil pušku s výměnným zahrdlením, jedná se buď o typ „Invector“ délky 50 mm, nebo typ „Invector Plus“ o délce 62 mm. Stupeň zahrdlení označuje počet zářezů na vnějším obvodu tubusu zahrdlení (viz obr. 11).

Sortiment zahrdlení typu „Invector“ ráže 12

Zářezy                            Zahrdlení vhodné pro

                           olověné broky           ocelové broky

I                                 1/1                               !

II                                3/4                             1/1                    A-B

III                              1/2                             3/4                    A-B      

IIII                             1/4                             1/2                    A-B

IIIII                          Skeet                           1/4                    A-B    

Žádný                        Cyl.                           1/4                     A-B   

! = Nepoužívejte náboje s ocelovými broky.

A  =  Můžete používat náboje s ocelovými broky pouze typu „standard“, odpovídající normě 

         C.I.P.     

B =  Pro vysoce výkonné náboje s ocelovými broky, pouze pro zbraň, která byla specificky 

        testována na ocelové broky.

Preventivní opatření:  Před manipulací se zbraní se přesvědčete, že je vybitá.

- Nikdy nestřílejte, pokud v hlavni není zašroubováno zahrdlení Invector.

- K montáži zahrdlení vždy používejte dodaný klíč.

- Ujistěte se, zda je zahrdlení úplně zašroubování a nepřečnívá přes ústí hlavně.

- Pravidelně kontrolujte dostatečné utažení zahrdlení

Pevné zahrdlení

Údaj o kombinaci zahrdlení vaší pušky je vyražen podélně na levé straně spoje hlavní.

Převodní tabulka pevného zahrdlení

*                        Full                               1/1                

*-                       Imp. Mod.                    3/4                

**                      Mod.                             1/2                

**-                     Imp. Cyl.                      1/4                

**S                    Skeet                             Skeet            

***                    Cyl.                               Smooth         

Údržba zbraně: Pouze „LEGIA SPRAY“ poskytuje dlouhodobou ochranu zbraní Browning.

Hlaveň:  Do hlavní nastříkejte Legia Spray a nechte několik minut působit. Ve směru od nábojových komor hlavně pořádně vyčistěte kartáčem a nakonec vyleštěte smotkem flanelu. Pokud je třeba, vyčistěte znovu přechody mezi nábojovými komorami a vrtáním hlavní. Když jsou hlavně čisté, protáhněte je flanelovým smotkem lehce nasyceným olejem. Hlavně tak budou do příštího použití zbraně nakonzervovány.

Vnější  části zbraně nastříkejte konzervačním olejem a jeho přebytky otřete jemným a suchým hadříkem.

Třecí plochy: Všechny třecí plochy musí být dokonale čisté a mazané olejovým filmem nebo lehkým mazacím tukem. Čas od času kápněte olej na každou stranu třecích ploch nábojových komor a kloubový čep závěru. Závěr mažte opatrně, aby přebytek oleje nenasála pažba.

Dřevěné části: Dřevěné díly pušky mají schopnost přijímat vlhkost, zvláště za deštivého počasí. Jejich nepříjemné deformaci zabrání, když pušku uložíte na suché 

větrané místo, mimo zdroj vyzařování tepla. V tomto prostředí dřevěné díly přijatou vlhkost ztratí bez deformace. Díly, které byly povrchově upraveny leštěním za pomoci 

oleje, pravidelně ošetřujte lněným olejem.

                                                             Seznam náhradních dílů                                                                                        Specifické díly    
1. Muška                                                                        41. Otočný čep záchytu vodítka kostky                                               82. Tubus zahrdlení Invector 2x                                        

2. Svazek hlavní                                                            42. Zádržný čep dolního úderníku                                                        83. Spoušť

3. Vyhazovač 2x                                                            43. Čep spoušťové páky                                                                       84. Konzola spouště

4. Levý skluz                                                                 44. Pružina spoušťové páky 2x                                                             85. Dorazový šroub spouště

5. Pravý skluz                                                                45. Levá spoušťová páka                                                                      86. Pomocná střední mušky

6. Zádržný čep vyhazovače 2x                                      46. Pravá spoušťová páka

7. Prodloužený šroubek vyhazovače 2x                        47. Levé kladívko

8. Záchyt zámku předpažbí                                           48. Pravé kladívko

9. Pružina záchytu                                                         49. Vodítko pružiny kladívka 2x             

10. Zádržný čep záchytu                                               50. Pružina kladívka 2x

11. Závěr                                                                       51. Napínací páka

12. Temenní páka                                                          52. Pravá napínací páka

13. Šroub temenní páky                                                53. Levá napínací páka

14. Rameno temenní páky                                             54. Lučík

15. Uzamykací klín hlavní                                            56. Předpažbí

16. Doraz pružiny páky                                                 57. Držák zámku předpažbí

17. Pružina páky                                                            58. Pružina zámku předpažbí

18. Šroub dorazu                                                            59. Závora zámku předpažbí

19. Horní úderník                                                           60. Čep závory zámku předpažbí

20. Dolní úderník                                                           61. Šroub pružiny zámku

21. Vratná pružina dolního úderníku                             62. Přední šroub držáku zámku

22. Palec záchytu pojistky                                             63. Opěra pružiny vyhazovače                            

23. Zarážka palce záchytu                                             64. Šroub opěry pružiny vyhazovače 2x                                                   

24. Otočný čep západky palce záchytu                          65. Pružina kladívka vyhazovače 2x

25. Pružina záchytu palce pojistky                                66. Vodítko pružiny kladívka vyhazovače 2x

26. Šroub pružiny záchytu palce                                    67. Kladívko vyhazovače levé

27. Kostka                                                                      68. Kladívko vyhazovače pravé

28. Spojovací páka spouště                                            69. Kování zadního čela přepažbí

29. Vodítko kostky                                                         70. Zadní šroub nosiče závory předpažbí

30. Otočný čep kostky 2x                                               71. Upevňovací šroub předpažbí

31. Otočný čep zarážky vodítka                                     72. Páčka vyhazovače 2x

32. Spoušť                                                                      73. Pružina vyhazovače 2x                                                         Dovozce: Walter Trading s.r.o.

33. Zadní konektor                                                         74. Čep páčky vyhazovače 2x                                                                     Baumanova 48

34. Čep konektoru spouště                                             75. Čep kladívka vyhazovače                                                                      Horoušany

35. Pružina konektoru                                                    76. Pažba                                                                                                      250 80 p. Úvaly

36. Čep konektoru                                                          77. Standardní podložka šroubu pažby                                                        Tel. : 281 980 180

37. Zádržný kolík horního úderníku                              78. Pérová podložka šroubu pažby                                                               www.waltertrading.cz

38. Čep napínací páky                                                   79. Šroub pažby

39. Závitový čep kladívka 2x                                        80. Botka                                       

40. Čep spouště                                                              81. Šrouby botky 2x

