                                 OPAKOVACÍ KULOVNICE BROWNING EUROPEAN, EURO-BOLT, A-BOLT, X-BOLT

           Bezpečnostní pokyny
          1.  Dříve než se zbraní začnete manipulovat, přesvědčete se, že je vybitá.

          2.  Pokud nehodláte střílet, vždy zbraň zajistěte bezpečnostní pojistkou i v případě kdy jste přesvědčen, že je vybitá. 

          3.  Pokud nejste připraven k výstřelu, nikdy se nedotýkejte střílejícím prstem spouště. Vždy nechejte prst ležet podél lučíku.

          4. Nikdy na člověka nemiřte zbraní i když jste si jist, že je vybitá. Vždy se zbraní zacházejte s respektem tak, jako by byla nabitá.

          5. Vždy musíte bezpečně vidět kam vaše střela dopadne. Nikdy nestřílejte, pokud hrozí sebemenší riziko úrazu. Buďte opatrný na možnost odrazu vaší střely. 

              Nestřílejte na vodní hladinu nebo proti skále.

          6.Vždy s ohledem na bezpečnost a účinnost vaší zbraně, požívejte pouze munici předepsané ráže. 

          7. Zabraňte, aby se do vývrtu hlavně dostalo bláto, sníh, voda nebo jakýkoliv cizí předmět, což by při   výstřelu způsobilo velmi nebezpečné zvýšení tlaku 

               spalných plynů v hlavni.

           8. Zbraň před uložením vždy vybijte a munici uložte odděleně od zbraně, zvláště pak z dosahu dětí.

           Kulovnice „Browning European“ s odsuvným závěrem:

           Kulovnice „European“ je odpovědí firmy Browning na požadavky evropské lovecké veřejnosti. Její krátký cyklus otevření závěru a vyhození nábojnice se 

           zmenšeným uzamykacím úhlem závěru o 60° poskytuje značnou manipulační rychlost a účinnost této zbraně. Tlačítko bezpečnostní pojistky je umístěno 

           v dosahu palce střílející ruky a vyjímatelný zásobník na výklopném dnu zásobníkové šachty činí používání této zbraně příjemnou zábavou. Vysoce funkční, 

           spolehlivá a pozoruhodně přesná mířidla, elegantní tvar zbraně ve spojení s prvotřídní povrchovou úpravou působí, že tato zbraň věrně spojuje evropské lovce. 

           Naše doporučení před použitím zbraně:
           Dříve než zbraň opustila výrobní závod, byly všechny její kovové díly konzervovány mazacím tukem pro její ochranu před korozí. Před prvním výstřelem velmi důklad-

           ně a dosucha vyčistěte vývrt hlavně, předejdete možnosti vzniku nadměrným tlakům, spalných plynů v hlavni a tím rozdílným zásahům cíle. Hlaveň protahujte vytěrákem

           opatřeným kouskem flanelu ve směru od nábojové komory. Pokud bude zapotřebí, jemnou látkou vytřete přebytky zbrojního oleje ze všech ostatních dílů pušky. 

           Technická data:

           Ráže:                     - standardní .270 Win  / .30 - 06  /  6,5 x 55  /  7 x 64

                                         - magnum 300 WM

           Způsob ovládání:  - ruční pomocí závěru

           Mířidla:                 - hledí směrově nastavitelné,

                                         - muška výškově stavitelná,

                                         - pouzdro závěru opatřeno 4 závitovými otvory pro upevnění zaměřovacího dalekohledu a závitovými záslepkami.

           Zásobník:              - výklopný a odjímatelný, kapacita: 4 běžné náboje, 3 náboje Magnum

           Pojistka:                - tlačítko pojistky shora na pouzdře závěru blokuje spoušť a závěr,

                                         - výstražník je červený rýhovaný výstupek,

                                         - zajištění zbraně je znázorněno viditelným písmenem „S“.

           Spoušť:                 - široká drážkovaná pokovená bronzí, průměrný odpor spouště 1,8 kg, (odpor spouště seřiditelný puškařem od 0,3 kg).

           Pažba:                   - zhotovená z ořechového dřeva s pistolovou rukojetí, opatřená šrouby pro upevnění kroužků řemenu, vybavená botkou s tlumičem zpětného rázu.

           Hlaveň:

          - se zahloubeným ústím

standardní

magnum

          - délka:



560 mm

660 mm

          - pravotočivé drážkování:

4 pole

6 polí

           Průměrná hmotnost zbraně:

3,5 kg

3,5 kg


     

    Celková délka:


1110 mm

1210 mm


    Identifikační údaje:  

           - ráže vyražená na pravé straně hlavně a na dně zásobníku

           - výrobní číslo na pravé straně pouzdra závěru.

           Technická data jsou uvedena jako vodítko. Jejich změna je vyhrazena bez předešlého oznámení.

          Pojistka
          Tlačítko pojistky se nachází na horní straně pažbičky v blízkosti palce. Zajištění je možné pouze při nabité zbrani. Po přesunutí jejího hmatníku kupředu zakryje

          písmeno „S“ a objeví se červený bod upozorňující, že zbraň je připravena ke střelbě (obr. 1).  Po přesunutí hmatníku zpět odkryje písmeno „S“ a zakryje červený bod, 

           zajistí spoušť a závorník (obr. 2). Blokovaný závorník je další kontrolou o zajištění zbraně. Toto blokování závěru je možno u puškaře vyřadit z činnosti.  

          Nasazení závorníku:

          V případě, že chcete závorník zasunout do pouzdra závěru, musíte nejprve zbraň odjistit a pak napnout bicí mechanismus.

          1. Odjištění
             Hmatník pojistky musí být v přední poloze, aby bylo možno závorník volně zasunout viz odstavec „Pojistka“.

          2. Napnutí bicího mechanismu
             Při pohledu shora výstražník musí vyčnívat z konce vodící hlavy závorníku (obr. 3). Při pohledu zespodu je napínák ve svém zahloubení. Bicí mechanismus není

             napnutý (obr.4). Úderník napnete tak, že čep napínáku opřete o hranu stolu a závorník energicky stlačíte a současně otočíte vodící hlavu závorníku proti směru

             hodinových ručiček až napínák zapadne do zápichu. Zkontrolujte, zda čelo závorníku je v ose s vodící hlavou závorníku. Závorník nasuňte do pouzdra závěru a dávejte

             pozor, abyste přitom nepoškodil hřbet pažby. Pak ho zasuňte až na doraz a otočte napínací páku směrem dolů čímž závorník uzamknete.  Bicí mechanismus je napnutý.

         Vytažení závorníku
          Přesvědčete se, že zbraň máte odjištěnou a pak napínací páku závorníku otočte nahoru. Závorník stáhněte zpět na doraz, stiskněte tlačítko záchytu závorníku (obr. 5) a

          závorník z pouzdra závěru vytáhněte. Dávejte přitom pozor, abyste nepoškodil pažbu.

  Výstražník
          Závorník pušky je vybaven výstražníkem, který se jako výstupek vysune z vodící hlavy závorníku při napnutí úderníku (obr. 1). Je snadné jej kontrolovat zrakem i hmatem.

  Spoušť
         Vaše zbraň byla výrobcem seřízena na odpor spouště a její krátký krok při suchém výstřelu přibližně na hodnotu 1,8 kg. Je však možno na vaše přání spoušťový

         mechanismus nastavit dle vašeho požadavku. Upozorňujeme, že tuto korekci může provést pouze puškař.

          Nastavení spouště
          Kulovnice „European“ je vybavena regulačním mechanismem umožňujícím citlivé nastavení odporu spouště. Prosíme následující instrukce si velmi pozorně přečtěte.

          Upozornění: hranice nejmenšího odporu spouště leží okolo hodnoty 300 g. Tento odpor je určen pouze pro zkušeného střelce. Doporučujeme spoušť seřizovat suchým

          výstřelem, kdy lze její citlivost přesně nastavit. Seřízený odpor spouště můžete zapnout po nabití zbraně, když spoušť zatlačíte směrem kupředu a ucítíte její cvaknutí.

          Nyní je puška připravená ke střelbě. Bezpečnostní systém automaticky seřízený odpor spouště vypne při pohybu napínací páky. Regulace citlivosti spouště se provádí

          pomocí seřizovacího šroubku umístěného za spouští (obr. 6).

         Nabíjení
         Vaše puška je vybavena vyjímatelným zásobníkem uchyceným na výklopném víku zásobníkové šachty. Zásobník má kapacitu 4 nábojů střední ráže nebo 3 nábojů 

         ráže Magnum. Po dodatečném zasunutí náboje do nábojové komory se celková kapacita zvýší na 5 nábojů případně 4 náboje. Nabití zbraně provedete tak, že ji nejprve

         zajistíte a namíříte do bezpečného směru. Dále stisknete tlačítko záchytu víka zásobníkové šachty a zásobník vyklopíte. Nyní můžete náboje zasunout přímo do zásobníku

          (obr. 9), nebo prázdný zásobník vyměnit za plný. Výměnu provedete tak, že zásobník uchopíte shora a vytáhnete zpod zádržné pružiny (obr. 10). Plný zásobník zasunete

          dolním koncem do zahloubení víka zásobníkové šachty proti zádržné pružině a víko zpět uzavřete. 

         Vybíjení
         Při vybíjení zbraň namiřte do bezpečného směru tak, aby nikdo nebyl ohrožen. Stažením závorníku zpět, otevřete nábojovou komoru a náboj z komory vyhodíte. 

         Nábojovou komoru prohlédněte! Stiskem tlačítka záchytu víka zásobníkové šachty vyklopte zásobník a závorník zasuňte do přední polohy. Zásobník vytáhněte a 

         vyprázdněte náboje. Prázdný zásobník nasaďte do víka zásobníkové šachty a víko zavřete. 

         Seřizování
         Mířidla vaší kulovnice jsou seřízena ve výrobním závodě na vzdálenost 100 metrů. Jestliže lovíte na větší vzdálenost, nebo se speciální municí, případně míříte

         jiným způsobem, pak musíte mířidla pušky seřídit. Hlaveň pečlivě vyčistěte a vypalte jednu ránu.  Následně zaujměte polohu ležícího střelce, pečlivě zamiřte na cíl,

         aniž pušku opřete o pevnou podpěru (obr. 11). Podle zásahu na terči proveďte korekci hledí nebo mušky. Jestliže zásah leží vpravo, hledí posuňte vlevo (anebo opačně).

         Pokud zásah je příliš vysoko, pak mušku zvedněte (nebo opačně). V korigování pokračujte, dokud střela nezasáhne zaměřený cíl. Správnost seřízení mířidel ověřte

         dalšími nejméně třemi výstřely. Každoročně před zahájením lovecké sezóny proveďte kontrolní střelbu na přesnost, zda není potřebná nová korekce mířidel.   

 Údržba
         K údržbě vaší kulovnice tak jako i ostatních zbraní doporučujeme použít dobrý čistý zbrojní olej. Takovým olejem je „Legia Spray“, který současně čistí, maže a 

         konzervuje. Vyvarujte se použítí silikonových, lanolínových, strojních a jiných olejů. 

  Po každém použití zbraně ji ošetřete následujícím způsobem:

         1. Nejdříve se ujistěte, zda zbraň je vybitá.

         2. Vytáhněte závorník z pouzdra závěru. Vyklopte zásobník a sejměte ho z víka zásobníkové šachty.

         3. Do vývrtu hlavně stříkněte Legia Spray a nechejte několik minut působit. Pak hlaveň vyčistěte ve směru od nábojové komory vytěrákem se smotkem flanelu. Po vy-

             čištění vývrtu vytěrák opatřete čistým flanelovým smotkem, napusťte jej olejem Legia Spray a protáhněte hlaveň, která tak bude do příštího použití zbraně konzervovaná. 

         4. Vnější kovové plochy také nakonzervujte zbrojním olejem Legia Spray a neopomeňte na totéž ošetření závorníku a zásobníku Přebytek oleje důkladně otřete.

         5. Dřevo pažby má snahu přijímat vlhkost, zvláště za deštivého počasí. K zamezení deformace pažby uložte pušku na suché a mírně větrané místo vzdálené od zdroje sála-

             vého tepla. Dřevo postupně zvolna vyschne, aniž by došlo k jakékoli deformaci nebo vzniku trhlin. Pěkný vzhled   zajistíte občasným ošetřením voskem na nábytek. 

        Obrázek 7
        1. Napínák bicího mechanismu

        2. Ořech

        3. Výstražník

        4. Vodící drážka vodící hlavy závorníku 

                                                                                                                    Seznam náhradních dílů
        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       1.   Vyhazovač                                                                        41. Příčná opěrka                                                            79.  Zásobník plný                                                                                                                                                                                                                                                                

2.   Pružina vyhazovače                                                          42. Tlačítko                                                                     80.  Držák víka zásobníkové šachty

       3.   Vytahovač                                                                        43. Pružina                                                                       81.  Pružina

       4.   Čelo závorníku                                                                 44. Čep                                                                             82.  Záchyt víka zásobníkové 

       5.   Pružina vytahovače                                                          45. Šroub                                                                                 šachty

       6.   Zámek závorníku                                                             46. Pružina pojistky                                                          83. Pružina záchytu

       7.   Čep vyhazovače                                                               47. Kolík                                                                          84.  Čep záchytu

       8.   Čep závorníku                                                                  48. Kolík pojistky                                                             85. Lučík

       9.   Tělo závorníku                                                                 49. Pojistka                                                                      86. Šroub lučíku

      10. Čep páky                                                                           50. Záchyt pojistky                                                          87. Upevňovací šroub

      11. Napínací páka                                                                    51. Tlačítko pojistky                                                        88. Víko zásobníkové šachty

      12. Úderník                                                                              52. Seřizovací šroubek                                                      89. Kotevní čípek

      13. Pružina úderníku                                                                53. Opěrná destička                                                          90. Záchytná pružina

      14. Axiální podložka                                                                54. Podložka

      15. Čep výstražníku                                                                 55. Seřizovací šroubek

      16. Výstražník                                                                         56. Spoušť

      17. Vodící hlava závorníku                                                      57. Seřizovací šroubek

      18. Čep mušky                                                                        58. Čep spouště

      19. Pružina mušky                                                                   59. Zarážkový šroubek                                              Výrobce: Browning International SA

      20. Šroubek mušky                                                                  60. Páčka                                                                                
Parc Industriel des Hauts-Sarts

      21. Svinutý spojovací čep                                                        61. Váleček                                                                          
3éme Ave 25

      22. Spojovací šroubek                                                             62. Držák válečku                                                                    
Herstal, Belgique              

      23. Muška                                                                               63. Držák šroubu                                                                      

      24. Chránič mušky                                                                  64. Ovládací pružina

      25. Patka mušky                                                                     65. Kotevní čepy 2x

      26. Upevňovací šroubek mušky                                              66. Pružná podložka

      27. Hledí                                                                                67. Uzamykací páčka

      28. Upevňovací šroub patky hledí                                          68. Destička páky                                                       Dovozce: Walter Trading s.r.o.

      29. Patka hledí                                                                       69. Svinutý čep                                                                           
Baumanova 48

      30. Hlaveň                                                                             70. Ovládací páčka                                                                      
Horoušany

      31. Závitové záslepky                                                             71. Šroubek                                                                                 250 82 p. Úvaly

      32. Aretační pružina záchytu                                                   72. Pojistka                                                                               
Tel.: 281 980 180

      33. Aretační čep záchytu                                                        73. Svinutý čep                                                                          
www.waltertrading.cz       
34. Záchyt závorníku                                                             74. Pažba

     
35. Upevňovací šroub záchytu                                               75. Botka

     
36. Vodítko záchytu                                                               76. Přední šroub pro 

      
37. Pružina upevňovacího šroubu                                                kroužek řemene

      
38. Pružina regulace spouště                                                  77. Šrouby patky 2x

     
39. Seřizovací šroubek                                                           78. Zadní šroub pro

    
40. Pružina spouště                                                                      kroužek řemene

            91. 

