BSA vzduchové pušky

DŮLEŽITÉ: Prosím přečtěte si tento návod a obsah CD-ROMu, než svoji pušku poprvé použijete.
POČET VÝSTŘELŮ (přibližně)
ráže


kapacita
tlak vzduchu
.177


50 výstřelů
200 bar
.22


75 výstřelů
200 bar
Bezpečnost pušky
· Ujistěte se, že znáte a dodržujete zákony týkající se vzduchových pušek.
· Vezmete-li do ruky jakoukoli pušku, vždy se ujistěte, že není nabitá.
· Nikdy puškou nemiřte na člověka nebo na cokoli, co není opravdovým cílem.
· Nikdy svou pušku nenechávejte bez dozoru, i když není nabitá.
· Bezpečnost zbraní je duševní přístup; nespoléhejte se nikdy na pojistky.
· Po použití Vaši pušku uschovejte na bezpečném místě, nenabitou a mimo dosah dětí. Střelivo skladujte zvlášť.
· Vždy se ujistěte, že je bezpečné střílet, a také se ujistěte o Vašem cíli, než zmáčknete spoušť.
· Přesvědčte se, že za Vaším cílem je bezpečné pozadí, které střelu zachytí, netrefíte-li cíl.
· Dejte pozor na odražené rány – nestřílejte na vodu nebo jiné hladké povrchy, od kterých by se střela mohla odrazit jiným směrem.
· Vždy vyjměte náboje z pušky, budete-li překonávat překážky nebo pušku brát do domu či auta.
· Při nošení své pušky se ujistěte, že hlaveň ukazuje bezpečným směrem, pro případ že zakopnete.
· Nikdy nestřílejte na pozemcích, kde k tomu nemáte povolení vlastníka.
Technické informace

Všechny vzduchové pušky firmy BSA jsou v naší továrně v Birminghamu vyráběny dle nejvyšších standardů. Hlavně firmy BSA jsou kovány za studena a zahrdleny, abychom zajistili nejvyšší možnou přesnost.
Než  opustí továrnu, je každá vzduchová puška zkoušena speciálními stroji, které kontrolují rychlost a umístění zásahu. Dle českých zákonů nesmí vzduchové pušky mít větší úsťovou energii než 16 J; všechny modely firmy BSA tuto podmínku splňují. Exportní modely jsou vyráběny tak, aby splňovaly zákony cílové země.
Použití tlakového vzduchu
POZOR! V puškách by se měl používat jen suchý vzduch dýchatelné kvality. Pušku nikdy neplňte kyslíkem nebo jiným plynem.  Mohlo by to způsobit vážný výbuch.
Nikdy se nepokoušejte naplnit Vaši pušku vzduchem, bude-li jen částečně smontována. 

Pušku lze plnit ze vzduchové nádoby nebo pomocí ruční pumpičky. Ať už používáte jakékoli vybavení, musíte vždy použít tlakoměr a odpouštěcí hadici a dodržet pokyny výrobce.
Teleskopická mířidla
Tlakové vzduchové pušky od firmy BSA jsou vybaveny vestavěnou, teleskopickou, rybinkovou kolejničkou šířky 10,8 mm, která je kompatibilní se standardními hledími a přístroji na noční vidění. 
Při nasazení a nastavení hledí dodržujte návod výrobce.
Plnění pušky vzduchem
Nejvyšší přípustný tlak náplně je uveden v tabulce nahoře. Nepřetlakujte pušku, mohlo by to být nebezpečné. Přetlakování snižuje sílu nástřelu a poškozuje pušku.
S každou puškou dodáváme plnící nástavec; ten je vybavený omezovacím šroubem, který musí být pevně utažen, plníte-li pušku ze vzduchové nádoby. Jinak by mohlo dojít k poškození pušky. Používáte-li ruční pumpičku, povolte nebo odstraňte omezovací šroub pomocí inbusového klíče, který je součástí balení.
· Ujistěte se, že puška není nabitá, než ji začnete plnit.
· Odšroubujte kryt od přední strany vzduchového zásobníku.
· Je-li vzduchový zásobník prázdný, natáhněte kohoutek. 

· Zaveďte plnící nástavec do plnícího otvoru a upevněte ho tam. 

· Ujistěte se, že je odpouštěcí šroub plnící jednotky zavřený, a pomalu otevřete ventil vzduchové nádoby. 

· Pušku pomalu naplňte až na doporučený maximální tlak a zavřete ventil. Počkejte několik minut, aby si tlak mohl sednout, v případě potřeby pušku ještě jednou doplňte a ventil opět zavřete.
· Krátce a rychle otevřete odpouštěcí šroub na plnící jednotce, aby mohl uniknout vzduch z přívodu.
· Odstraňte plnící nástavec z plnícího otvoru a znovu připevněte kryt.
· Myslete na to, že kohoutek Vaší pušky může být natažen; jestli ano, měli byste ho z bezpečnostních důvodů okamžitě povolit. 

· Chcete-li kohoutek povolit, natáhněte kohoutek dozadu, držte ho tam, zmáčkněte spoušť a nechte kohoutek pomalu zajet dopředu, až je zpět v klidové pozici.
Pravidelně kontrolujte stav O-kroužků plnícího nástavce a šetrně je mažte mazivem Molycote 111. Používejte pro O-kroužky jen toto mazivo, automobilové minerální oleje a maziva by mohla vést k výbuchu, jsou-li používána společně s tlakovým vzduchem.
Nabíjení jednorané pušky
· Ujistěte se, že pojistka je v (bezpečné) zadní poloze.
· Nadzvedněte držák závěru a táhněte jej dozadu, dokud závěr nezapadne.
· Zatímco je závěr otevřený, umístěte náboj do nabíjecí komory.
· Stiskněte kohoutek směrem dopředu, abyste náboj nabili do komory, a potom směrem dolů, abyste ho dostali do původní polohy. Puška je nyní natažená nabitá.
· Kohoutek můžete povolit, a to tak, že ho zatlačíte dozadu, podržíte ho a stisknete spoušť, abyste mohli kohoutek spustit až na doraz dopředu. Myslete na to, že stále může být v hlavni náboj, a pušku nikdy neskladujte v nabitém stavu.
Nabíjení.
· Aktivujte pojistku, posuňte držák zásobníku dopředu a vyjměte zásobník.
· Zvedněte páčku zásobníku, zatáhněte ji až na doraz dozadu a vyjměte zásobník, zatímco páčku držíte vzadu.
· Držte zásobník mezi ukazovákem a palcem, stavěcím šroubem v krytu nahoru. Zasuňte náboj špičkou napřed do první komory zásobníku a zatlačte jej dolů, aby se plášť náboje dostal pod úroveň krytu (viz obrázek 1).
· Otočte vnitřní část zásobníku proti směru hodinových ručiček, dokud se další prázdná komora nenachází pod otvorem v krytu. Založte další náboj a opakujte postup, abyste zásobník naplnili (viz obrázek 2). 

· Jakmile jste nabili všech deset nábojů, nachází se červená tečka na zásobníku nahoře. 

· Kdykoli během nabíjení můžete zásobník otočit o polohu zpět, když stisknete odjišťovací páčku.
· Založte zásobník zpět do pušky (viz obrázek 4) a zatlačte držák zásobníku zpátky, abyste zásobník upevnili, dejte páčku dopředu a dolů do konečné polohy a odjistěte pojistku. Puška je nyní připravena k výstřelu.
· Jakmile je připraven poslední, desátý náboj a kohoutek je natažen dozadu, objeví se na zásobníku červená tečka. Dejte kohoutek do přední polohy, abyste mohli odpálit poslední střelu.
Poznámka: Zásobník je již z továrny naplněn mazivem. Dbejte na to, abyste se vyhnuli znečištění prachem či pískem a zásobníky vždy noste v uzavřených, umělohmotných obalech. Nerozebírejte zásobníky a neodstraňujte mazivo.
Nastavení spouště
Vždy se ujistěte, že Vaše puška není natažená ani nabitá, než začnete nastavovat spoušť. Z bezpečnostních důvodů byste neměli nastavovat příliš nízký odpor spouště . 

Spoušť je nastavena v továrně, některé vlastnosti ale lze přizpůsobit individuálním požadavkům.
1. Odpor spouště. Tento šroub nastavuje sekundární odpor spouště. Otočte šroub ve směru hodinových ručiček, abyste zvýšili odpor, a proti směru hodinových ručiček, abyste ho snížili.
2. Šroub pro nastavení dorazu spouště. Tento šroub určuje délku sekundární cesty spouště. Chcete-li nastavit tuto délku, povolte kontramatici a nastavte šroub dle Vašeho přání. Otočení šroubu ve směru hodinových ručiček zkracuje sekundární cestu spouště; otočení proti směru hodinových ručiček ji prodlužuje.
POZOR – VĚNUJTE NASTAVENÍ TOHOTO ŠROUBU VELKOU POZORNOST. PŘÍLIŠNÉ OTOČENÍ PO SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK BY PUŠKU MOHLO UVÉST DO STAVU, VE KTERÉM BY MOHLO DOJÍT K NECHTĚNÉMU SPUŠTĚNÍ. 
MÁTE-LI JAKÉKOLI POCHYBNOSTI, ZEPTEJTE SE KVALIFIKOVANÉHO PUŠKAŘE.
3. Primární nastavení spouště je dané z továrny a nesmí být měněno. 

Péče a údržba
Ujistěte se po použití, že je Vaše puška vybitá, a otřete kovové a dřevěné povrchy kouskem lehce naolejované látky. Zvláštní pozornost věnujte kovovým povrchům, protože nejsou zcela nerezové a proto citlivé na vlhkost a především pot. Byla-li Vaše puška vlhká, pak se ujistěte, že je zcela suchá, než ji uklidíte.
Nikdy nepoužívejte oleje s obsahem silikonu, protože by mohly poškodit kovové povrchy. Nanášení oleje a tuku, které není doporučené výrobcem, může často způsobit více škody než užitku.
Vaše puška byla navržena a vyrobena tak, aby fungovala nejlepším možným způsobem. Změny součástek nebo neodborné zásahy a předělávky mohou učinit pušku nebezpečnou a vylučují Vás nárok na záruku. Všechny vzduchové pušky potřebují pravidelnou údržbu a kontrolu. I když se zdá, že je vše v dobrém stavu, nechte Vaši vzduchovou pušku pravidelně prověřit odborným puškařem. Po jakýchkoli údržbářských či opravářských pracích byste měli nechat změřit sílu Vaší pušky, protože může být ovlivněna veškerými opravami či nastaveními. Je to Vaše zákonná povinnost, zajistit, aby vzduchová puška zůstala pod zákonem danou hranicí, která je v České Republice 16 J. 

Zásobník vzduchu Vaší pušky musí být stále udržován v dobrém stavu. Objeví-li se jakékoli škody, např. vruby nebo rez, nebo byla-li puška vystavena extrémním teplotám, nechte zásobník zkontrolovat výrobcem nebo jeho odborným zástupcem. Vnitřní plocha vzduchového zásobníku by měla být pravidelně kontrolována na výskyt rzi; intervaly by neměly být delší než 5 let.
Diagramy a seznamy náhradních dílů najdete na našich internetových stránkách www.bsaguns.co.uk.
Dvouletá záruka
Všechny nové pušky firmy BSA mají dvouletou záruku na vadné díly a zpracování. Tato záruka se vztahuje jen na nové pušky a není přenosná; je vyžadován doklad o koupi. Z této záruky jsou vyjmuty vady způsobené nevhodným používáním nebo zneužitím, vady způsobené používáním nestandardních součástek a běžné opotřebení. Veškeré záruční práce musí být provedeny firmou BSA nebo autorizovaným prodejcem. V případě převzetí nebo vrácení pušky v rámci záruky si BSA či autorizovaný prodejce vyhrazují právo účtovat poštovní poplatky a/nebo prohlídku.
Výrobce:

BSA GUNS (UK) Ltd. Armoury Road, Birmingham B11 2PP, Anglie
BSA Guns (UK) Ltd. si vyhrazuje právo kdykoli změnit design či konstrukční detaily veškerých výrobků bez předchozího oznámení. 
Nejnovější informace o výrobcích firmy BSA najdete na našich internetových stránkách www.bsaguns.co.uk.
Dovozce:

WALTER TRADING s.r.o. , Baumanova 48, 250 82  Horoušany 

tel.: 291 980 180, fax: 281 980 176, www.waltertrading.cz

