
                                                      Gamo pistole AF – 10

Technické údaje
Ráže                                                          4,5 mm

Střelivo                                                     brok

Úsťová rychlost střely                              115 m/s

Hmotnost zbraně                                      0,59 kg

Celková délka zbraně                               22 cm

Materiál hlavně                                         ocel

Vrtání hlavně                                            pravotočivý závit se 12 drážkami

Odpor spouště                                           1,6 kg

Nabíjení                                                     jednočinný systém

Bezpečná vzdálenost mimo dostřel           200 m

Tlakový systém                                         stlačený vzduch

Vibrace                                                      žádné

Zpětný ráz                                                 není

Technický popis

Velikost a hmotnost pistole Gamo AF-10 poskytuje ideální vyváženost zbraně a snadné a jednoduché

Ovládání. Anatomicky tvarovaná rukojeť je vhodná pro střelce praváky i leváky. Pistole AF-10 je prostá vibrací a zpětných rázů.

Natahování zbraně

Jednou rukou uchopte pistole za rukojeť a druhou ruku položte na zbraň shora a palcem stlačte zezadu umístěné tlačítko. Tímto odjistíte horní část těla pistole, kterou zvednete až na doraz. Jakmile je pistole zcela otevřená, její horná část opět stlačíte potřebnou silou do její původní polohy a tím v tlakové válce zbraně stlačíte vzduch. Tento úkon provedete před každým nabíjením pistole

Nabíjení

Horní část pistole odklopte až na doraz tak, jako při její napínání. Do zadní části hlavně vložte brok o průměru 4,5 mm (tak, jak ukazuje obrázek). Nyní si uvědomte, že jakmile horní část pistole stlačíte a uzavřete, tím je nabitá a natažená.

Čištění

Otevřete horní část jako při natahování zbraně a vyklopte ji až na doraz. Čištění provádějte tyčkou průměru 4,5mm, kartáčkem a hadříkem. Tyčinku suňte dovnitř a zpět, a to směrem od ústí hlavně dle obrázku. 

Pojistka

Pistole je vybavena ruční pojistkou, která uzamyká spoušť. Zbraň se zajistí, jestliže ji zatlačíte z prava do rámu pistole a červené označení tlačítka se skryje. Pistoli odjistíte, jakmile pojistku z protilehlé levé strany zasunete dovnitř, vpravo se vysune její červeně označené tlačítko.

Varování

Používejte pouze střelivo průměru 4,5 mm určené pro zbraň Gamo AF-10, nepoužívejte poškozené nebo zdeformované střelivo!

Výrobce: Gamo Industriel. S.A.                                                 Dovozce:  Walter Trading s.r.ro.

                Barcelona                                                                                     Horoušany 48

                Španělsko                                                                                     250 82 p. Úvaly

                                                                                                                     Tel.: 281 980 180

               www.gamo.com                                                                            www.waltertrading.cz 

