
                                            Shadow 640

Tato zbraň byla vyrobena mimořádně kvalitně a s ohledem na bezpečnost je vybavena pojistkou k uzamčení spoušťového mechanismu. Je zkonstruována tak, aby dosáhla perfektního vyvážení a maxima pokud jde o přesnost, hmotnost a výkon zbraně.
Technická data

Ráže                                     4,5 mm (.177)                              5,5 mm (.22)

Úsťová rychlost střely         190 m/vt                                      150 m/vt

Hmotnost zbraně                  2,4 kg                                          2,4 kg

Celková délka zbraně           1040 mm                                    1040 mm

Délka hlavně                        400 mm                                       400 mm

Délka záměrné                     340 mm                                       340 mm

Odpor spouště                      1,5 kg                                          1,5 kg

Vývrt hlavně                         12 pravotočivých drážek            12 pravotočivých drážek

Dostřel                                  250 m                                          250 m

Zajištění zbraně                    manuální                                      manuální

Mikrometricky stavitelné hledí (obr. A)
Hledí má citlivě seřiditelný mechanismus, kterým lze korigovat stranové a výškové úchylky. Každý seřizovací krok o velikosti 0,1 mm koriguje zásah ve vzdálenosti 10 m o jeden milimetr.

Stranová a výšková korekce mířidel
Dopad střely vlevo – pootočte seřizovací knoflík proti směru hodinových ručiček.

Dopad střely vpravo – pootočte seřizovací knoflík po směru hodinových ručiček.

Dopad střely vysoko – stiskněte knoflík č. 2 úplně dolů a hledí stáhněte zpět, abyste dosáhli snížení plátku hledí.

Nízký dopad střely – stiskněte knoflík č. 2 úplně dolů a hledí posuňte kupředu, abyste docílili pozvednutí plátku hledí.

Pojistka  (obr. B)

 Pojistka je umístěna uvnitř lučíku (3). Pokud ji přesunete do zadní polohy,  uzamknete spoušťový mechanismus. 

Po přesunutí do přední polohy se spoušť odjistí a zbraň je připravena ke střelbě.

Bezpečnostní pojistka při napínání zbraně: Tato puška je vybavena doplňkovou pojistkou, která zabraňuje náhodnému stisku spouště při napínání zbraně a tím současně nebezpečnému zpětnému úderu sklopené hlavně.

Čistění a konzervace
Zbraň pravidelně konzervujte zbrojním olejem a zvláště pečlivě, jestliže:

- zbraň nebyla po delší dobu používána,

- zbraň byla při střelbě vystavena suchému a prašnému prostředí,

- zbraň bude nebo byla vystavena vlhkému počasí.

Vyčištění vývrtu hlavně vytěrákem je vhodné po 500 výstřelech.

Střelivo
Ve střeleckém sportu je na střelivo kladená vysoká náročnost pro dosažení těch nejlepších výsledků. Diabolky a broky Gamo jsou vyráběny a kalibrovány velmi přesně, aby dosahovaly nejvyšších výkonů. Abychom střelcům poskytli možnost výběru toho nejvhodnějšího, dodáváme na trh několik typů střeliva.

Příslušenství 
Pro montáž optického zaměřovače je vzduchovka vybavena zdvojenou rybinou. Doporučujeme vám použít puškohled Gamo s kolejničkovou montáží, která má masivní čelisti, puškohledu poskytuje stabilitu a nejlepší uchycení. Pro snadné přenášení pušky vám doporučujeme pouzdro Gamo vybavené zipem a pro střelecký trénink potom terče Gamo s lapačem střel.

Výrobce: Industrias el Gamo, Barcelona, Espaňa

                www.gamo.com

Dovozce: Walter Trading s.r.o., Horoušany 48, 250 82 p. Úvaly

                Tel.: 281980180-6

                www.waltertrading.cz

