Cuno Melcher revolver ME 38 Magnum – Flobert 6 mm

Ráže 6 mm ME – Flobert short/5 nábojů

Délka: 210 mm

Hmotnost: cca 625 g

Bezpečnostní podmínky při používání zbraně

Děkujeme, že jste si vybrali náš revolver. Právě se Vám dostala do ruky zbraň, proto jí uschovejte z dosahu dětí.  Tato bezpečnostní opatření a pokyny pro používání je nezbytné pečlivě prostudovat před použitím zbraně. Měli byste být dokonale seznámeni se způsobem zacházení se zbraní. Zbraně jsou nebezpečné! K nehodám dochází tehdy, nejsou-li dodržována pravidla pro jejich používání.

Se zbraní zacházejte vždy, jako by byla nabitá. Vždy miřte bezpečným směrem. Pokud zbraň nabíjíte, miřte proti zemi. Uchovávejte zbraň na bezpečném místě, mimo dosah ostatních. Používejte pouze předepsané střelivo ME – 6 mm flobert short. Nikdy netiskněte spoušť při nabíjení nebo pokud jste nezamířili na cíl.

Nemiřte zbraní na představitele zákona (např. Policie), neboť zbraň vypadá velmi realisticky a mohlo by dojít k ohrožení Vašeho života.UPOZORNĚNÍ!

V případě nesprávné manipulace se zbraní výrobce nepřejímá žádnou odpovědnost a neposkytne žádné odškodnění. Uživatelé jsou sami odpovědní za jakoukoli škodu nebo zranění!

Nabíjení

Používejte pouze předepsané střelivo s úředním certifikátem. Při nabíjení vždy miřte k zemi! Stiskněte tlačítko uzávěru na levé straně rámu směrem dolů. Tím se bubínek uvolní a vykloní doleva. Vsuňte náboj a vraťte bubínek do původní polohy.

Střelba

Revolver je vybaven automatickým mechanizmem spoušť – kohoutek. Při stisknutí spouště se bubínek pohybuje automaticky (dvojčinný systém). Revolver však může být natažen také ručně (jednočinný systém). Revolver má také pádovou pojistku, která zabrání nechtěnému výstřelu při pádu.

Vynětí vystřelených nábojnic

Vykloňte bubínek tak, jako bylo popsáno v odstavci „nabíjení“ Při stažení hřídelky směrem dozadu je všech pět nábojnic vyhozenou současně.

Upozornění

Nikdy nemiřte zbraní bezstarostně na jakoukoli osobu! Může to způsobit velmi vážné zranění nepředvídatelného rozsahu. Nikdy nepřikládejte prst na spoušť, pokud nechcete střílet.

Čištění

Aby se předešlo špatné funkci (zaseknutí), vyčistěte revolver po každém použití. Několik kapek oleje mezi rukojeť a bubínek zabezpečí jeho hladký pohyb. Pečlivá údržba zvyšuje užitnou hodnotu revolveru. Při objednávání náhradních dílů specifikujte identifikační číslo.

Výrobce: Cuno Melcher KG, 426 99 Solingen, SRN, www.me-sportwaffen.de

Dovozce: Walter Trading s.r.o., Horoušany 48, 250 82 p. Úvaly

tel: 281980180, www.waltertrading.cz