              Uživatelský manuál pistole P08 ráže 9mm P.A. Knall

Vážený příteli a sběrateli P 08,

získal jste náročnou krátkou ruční zbraň, která je srovnatelná s tradiční zbraní. Originální zbraně, pokud jde o techniku kloubového závěru, mají malé problémy. Při dalším vývoji pistole P 08 a její přestavbě na ráži 9 mm, jsme  získali zkušenosti, které jsou při jejím používání důležité a které vám nyní můžeme odevzdat. 

Kloubový systém závěru vyžaduje velkou přesnost v laboraci munice. Ta však je u krátkých plynových ručních zbraní kvůli využívání raketových hlavňových nástavců nedosažitelná. Zde jde také o munici stejného druhu a dokonce o munici stejné výrobní šarže, u níž je energetické kolísání +/- 10%, které může  při střelbě působit poruchy.

Dle následujícího odstavečků poruchy mohou být odstraněny:

1. Závěr se neuzavře úplně (zůstane 2 - 3 mm nedovřený)

Opatření:

Rukou shora zatlačte na kloub závěru (zbraň musí být zajištěná). Pokud štěrbina přesto zůstane dosti velká, znamená to, že je třeba lehce naolejovat nábojovou komoru a vedení závěru.

2. Náboj uvázne v rukojeti pod nábojovou komorou (munice je na průměru silnější, případně závada vznikne při použití nástavce k odpálení rakety).

Opatření:

Závěr stáhněte zpět a pistoli obraťte rukojetí vzhůru. Náboj  pak vypadne.   

3. Nábojnice uvázne na vytahovači, když následující náboj je již napolo podán. (Munice má nedostatečný výkon, nebo při použití bez raketového hlavňového nástavce). 

Opatření:

Závěr stáhněte zpět a pistoli obraťte rukojetí vzhůru. Náboje potom vypadnou. 

Tip:

1. Při zasouvání plného zásobníku (závěr otevřen), poslední milimetr zvolna dotlačte.

2. Při zasouvání plného zásobníku (při uzavřeném závěru), poslední milimetr silně dotlačte.

Pozor !  Důležité pokyny pro bezpečné použití zbraně.

Dříve než se zbraní začnete manipulovat, pozorně si přečtěte bezpečnostní upozornění a manipulační instrukce. 

K vyvarování se nehodě, je nutno důkladně se obeznámit s postupem obsluhy  zbraně. Zbraň je svojí povahou nebezpečná věc. Ukládejte ji proto na bezpečném místě z dosahu nepovolaných osob a zvláště pak dětí. Vždy považujte zbraň za nabitou. Kromě mimořádných okolností, vždy při nabíjení nebo vybíjení držte zbraň ústím hlavně k zemi. Nikdy se nedotýkejte spouště, výstřel ze vzdáleností méně než 1,5 m může způsobit vážná zranění. Nikdy neukazujte ať vědomě nebo nevědomě vaši obranou zbraň.ozbrojené ochraně (ku příkladu policii). V kritické situaci jakákoliv zbraň by mohla vyvolat sebeobranu (ku příkladu policisty), což by mohlo ohrozit váš život. Vždy pamatujte, že nošení palné zbraně jako varování není dovoleno na demonstracích, na stadionech a festivalech, nebo při podobných událostech.

Používejte pouze předepsanou munici. Nikdy se nedotýkejte spouště, dokud nezamíříte na terč.

Upozornění:

Výrobce zbraně není odpovědný za škody, způsobené špatným používáním zbraně, nebo zanedbáním těchto instrukcí. 

Nabíjení pistole ME P08

Zbraň zajistěte páčkou pojistkou (P 08.10.19), přitom se odkryje upozornění Gesichert - zajištěno“. Zásobník odjistěte stiskem tlačítka (P 08.10.22) a vytáhněte ho z rukojeti. K naplnění použijte munici ráže 9 mm P.A. CS, nebo ráže 9 mm P.A. PV, nejvýše 4 náboje. Do zásobníku zasouvejte každý náboj zvlášť. Pokud budete při plnění   posouvat knoflík podavače (P08.40.06) směrem dolů, půjde vám plnění lehčeji. Naplněný zásobník zasuňte do rukojeti na doraz, kdy ucítíte jak zaskočil jeho záchyt. Při nabíjení se nedotkněte spouště. Nyní je zbraň nabita, ale není schopna výstřelu.

Upozornění:

Zbraň je nyní připravená k výstřelu, zacházejte s ní opatrně.

Střelba s pistolí P 08

Zbraň odjistíte páčkou pojistky (P 08.10.19) proti směru hodinových ručiček a zakryje se vám nápis „Gesichert - zajištěno“. Kloub závěru (P08.20.03) stáhnete zpět nahoru na doraz a pustíte ho kupředu. Tím nabijete první náboj do nábojové komory.

Pozor: Nyní je zbraň připravena ke střelbě,  zacházejte s ní opatrně.

Stiskem spouště (P08.10.11) vypálíte první ránu. Závěr (P08.20.01) odskočí zpět a vytahovákem (P08.20.15) vytáhne prázdnou nábojnici z nábojové komory. Závěr odskočí kupředu, vysune další náboj ze zásobníku a zasune ho do nábojové komory. Pistole je opět připravena ke střelbě.

Po výstřelu posledního náboje, závěr zůstane otevřený. Pokud se nezachytí v otevřené poloze, způsobil to nedostatečný výkon náboje. V tomto případě  závěr stáhněte rukou zpět do zadní polohy. Pokud se tato závada zopakuje, použijte jinou munici. Nyní můžete vyjmout prázdný zásobník a opět ho naplnit. Po zajištění pistole, závěr se automaticky zavře a zasune náboj do nábojové komory. Pistole je opět nabitá.

Střelba slzotvornou municí

Pro střelbu slzotvornou municí, nabijte zbraň podle návodu v kapitole „Nabíjení“ slzotvornou municí ráže 9 mm P.A.CS (náplň plynná), nebo ráží 9 mm P.A.PV (náplň pepřová). Respektujte zákonná ustanovení.

Možnosti použití zbraně

ME-Sportwaffen navrhl a vyrobil zbraně jako:

1. startovací zbraně pro použití ve sportu (Zvláštní povolení, viz důležité pokyny)

2. nouzově-signalizační zbraně pro oznámení nouze horolezců, jachtařů atd. (Bez předběžného projednání s příslušným úřadem, zbraň nevyvážejte za hranice.

3. signální zbraně. 

Použití přídavné hlavně

Zbraň vybijte a zajistěte !

Ke střelbě signální municí, našroubujte do hlavně přídavnou hlaveň (190809).

Pozor:

Číslo přídavné hlavně, se musí shodovat s číslem vyraženým na zbrani. Přídavnou hlaveň nikdy nešroubujte do hlavně pomocí nářadí, způsobíte poškození  hlavně. Nikdy do hlavně nešroubujte jinou přídavnou hlaveň, při výstřelu může vzniknout  nežádoucí přetlak a pistole může explodovat. Pistoli nabíjejte pouze předepsanou municí.

Pyrotechnický náboj o průměru 15 mm zasuňte otevřeným černým koncem do vyčištěné přídavné hlavně, pozor nikoliv obráceně! Střílejte vzhůru se zbraní ve vztyčené paži 

Signální munici nikdy nevystřelujte vodorovně. Nikdy nemiřte na osoby, zvířata nebo jakékoliv předměty. Zbraň užívejte jen ve volném prostoru. Používejte  pyrotechnickou munici pouze k vypálení nábojem 9mm P.A. Knall a doporučenou výrobcem. I ve volném prostoru a dostatečné vzdálenosti, dávejte pozor na hořlavé objekty. 

Ke střelbě vám doporučujeme používat ochranné brýle a chrániče sluchu.

Vybití pistole ME P 08

Jestliže přerušíte střelbu a zásobník není prázdný, pistoli musíte vybít následujícím způsobem.

Pistoli zajistěte!

Vyjměte zásobník. Pokud se v nábojové komoře nachází náboj, odstraňte ho stažením závěru zpět. Závěr potom nechejte odskočit kupředu. Pistoli odjistěte  stiskem spouště uvolněte pružinu úderníku..Pokud nyní pistoli zajistíte a zasunete prázdný zásobník, pak se nachází v optimálním stavu pro její uložení. (Viz odstavec „Péče o zbraň).

Rozborka a sborka pistole ME P 08

Zbraň zajistěte!

Vytáhněte zásobník a přesvědčte se, zda v nábojové komoře nezůstal náboj. Demontážní páčku (P08.10.08) otočte ve směru hodinových ručiček a současně ji vytáhněte. Následně povytáhněte hlaveň (P08.10.02) asi o 10 mm kupředu a vyjměte ji směrem nahoru. Po vytlačení zadního čepu kloubu (P08.20.12), můžete směrem dozadu z hlavně vytáhnout kloub se závěrem. Sestavení zbraně pak provedete v opačném pořadí.

Péče o zbraň

Po vystřílení jedné náplně zásobníku, je nutno vyčistit všechny pohyblivé části pistole a tím zachováte bezchybnou funkce zbraně. Tak vyčistíte zbytky prachu z nábojové komory, čela závěru, vodících drážek závěru, ústí zásobníku a zajistíte funkci zbraně. K čištění použijte dodaný kartáček a zbrojní olej. Jako konzervaci nechejte na zbrani lehký olejový film. Před delším uložením, zbraň můžete vyčistit v horké lázni běžného mycího prostředku na nádobí. Pak ji důkladně osušte a utěrkou napuštěnou zbrojním olejem nakonzervujte.

Technická data

Ráže:



      9 mm

Délka pistole:


      220 mm

Délka hlavně:


      105 mm

Hmotnost zbraně:

      900 g

Počet nábojů v zásobníku:          4

Mnoho zábavy a radosti s nově získanou zbraní vám přeje tým pracovníků CUNO MELCHER ME - Sportwaffen, Solingen

Náhradní díly

P08. 10.01     Rukojeť  
P08. 10.02     Hlaveň ráže 9 mm P.A. Knall

P08. 10.08
Demontážní páčka

P08. 10.09
Čep demontážní páčky

P08. 10.10
Pružina spouště

P08. 10.11 
Spoušť

P08. 10.12
Čep spouště

P08. 10.13
Táhlo

P08. 10.14
Pružina táhla

P08. 10.15
Záchyt závěru

P08. 10.16
Čep záchytu

P08. 10.17
Zádržná páka úderníku

38M  20.19
Čep pojistky

P08. 10.18
Zádržná kulička 3 mm

P08. 10.19
Pojistka

P08. 10.20
Pružina zádržné kuličky

P08. 10.22
Záchyt zásobníku

P08. 10.21
Plochá pružina záchytu zásobníku

P08. 10.23
Šroub střenky

P08. 10.24
Pružina záchytu závěru

P08. 10.25
Vyhazovač

P08. 20.01
Závěr

P08. 20.02
Přední kloub

P08. 20.03
Zadní kloub

P08. 20.04
Úderník

P08. 20.05
Vodící táhlo úderníku

P08. 20.06
Pružina úderníku

P08. 20.07
Vodící páka závěru

P08. 20.08
Pružina závěru

P08. 20.12
Čep zadního kloubu

P08. 20.13
Čep předního kloubu

P08. 20.14
Čep závěru

P08. 20.15
Vytahovač

1500.46.05 Čep vytahovače
    

1500.46.06 Pružina vytahovače

P08. 40.01
Tělo zásobníku 9 mm P.A. Knall

P08. 40.02
Podavač 9 mm P.A. Knall

P08. 40.03
Drátěný třmen

P08. 40.04
Dno zásobníku

P08. 40.05
Čep dna zásobníku

P08. 40.06
Knoflík podavače

1602.60.03
Pružina zásobníku

190805
        Dřevěná střenka

190808
       Zásobník P08

P08. 60.01     Návod k obsluze P 08

191509
       Přídavná hlaveň

Výrobce: Cuno Melcher KG

                 426 99 Solingen, SRN

                 www.me-sportwaffen.de

Dovozce: Walter Trading. s.r.o., Baumanova 48

                 Horoušany, 250 82 p. Úvaly

                 Tel: 281 980 180

                 www.waltertrading.cz

