Instrukce pro montáž průhledového kolimátoru Direct Point  

                                            GAMO

Montáž:

Upozornění! Ujistěte se, že zbraň je vybitá.

1. Zajišťovací šrouby montáže povolte a nasuňte ji na 3/8“ drážky

    pouzdra závěru.

2. Optimální polohu kolimátoru nastavíte jeho posouváním vpřed nebo vzad.

3. Zajišťovací šroubky montáže kolimátoru utáhněte.

Vložení napájecí baterie:
Upozornění! Ujistěte se, že zbraň je vybitá.

Průhledový kolimátor „Direct Point“ je napájen 3voltovou knoflíkovou lithiovou baterií.

1. Sejměte ochrannou plastovou krytku (viz obr.).

2. K vyjmutí staré baterie použijte šroubováček nebo podobný nástroj 

    k zasunutí do drážkované části sedla a odstranění baterie.

3. Novou baterii vložte + pólem směrem dolů.

4. Ochrannou plastovou krytku nasaďte zpět.

Zaostřování:
Následující úkony proveďte na schválené střelnici nebo v jiném bezpečném prostředí. Ochranné brýle a chrániče sluchu jsou nezbytné.

1. Červený bod aktivujte nastavením páčky vypínače ON-OFF         

    kupředu.

2. Vypalte na terč tři zkušební rány. Pozorujte dopad střel nebo broků 

    na terč za účelem provedení korekce stranové úchylky a elevace. 

    Pokud  je zapotřebí, proveďte další tří zkušební výstřely do 

    středu terče.

Poznámka: 

Otáčení seřizovacího knoflíku ve směru hodinových ručiček posouvá stranovou úchylku vlevo, otáčení proti směru hodinových ručiček posouvá dopad střely vpravo. 

Otáčení regulačního knoflíku elevace ve směru hodinových ručiček místo dopadu střely zvedá, otáčení proti směru hodinových ručiček dopad střely snižuje.

Výrobce: Industrias el Gamo S.A. Barcelona, Espaňa

               www.gamo.com
Dovozce: Walter Trading s.r.o., Horoušany 48, 250 82 p. Úvaly

                Tel. 281980180 – 6

                www.waltertrading.cz

