                                             Puškohled Gamo 

Sejměte krytky, podívejte se puškohledem ze vzdálenosti  7,5 – 10 cm tak, abyste získali uvnitř okuláru celistvý obraz, doostřete otáčením okuláru a dotáhněte protimatku.

Pozor:  Nedívejte se nechráněným zrakem puškohledem do slunce, neboť by se mohl trvale    

            poškodit Váš zrak. 

Montáž: Držíte-li pušku ve střelecké pozici, měl by být puškohled umístěn ve správné 

              vzdálenosti od oka. Povolte tedy montážní šroubky a vzdálenost nastavte. Jakmile 

              tuto vzdálenost nastavíte, opatrně šroubky utáhněte.

Důležité: Některé puškohledy jsou vybaveny v zadní části montáže aretačním šroubem proti 
                podélnému posuvu puškohledu vlivem výstřelu (zpětného rázu). Při montáži  
                puškohledu na rybinu vzduchovky nebo montážní lištu rozeberte zadní díl montáže  
                odstraňte výstelku pro puškohled. Usaďte tento díl na otvor v liště, nebo těle 
                vzduchovky a zašroubujte aretační šroub (červík) pod odstraněnou výstelkou. Tímto 
                zašroubováním se zabrání nejen nechtěnému posuvu puškohledu vlivem výstřelu, ale i 
                nežádoucím deformacím otvoru v těle vzduchovky či montážní liště nedostatečně 
                zašroubovaným aretačním šroubem.
Nástřel: Umístěte pušku na pevnou podporu a vyzkoušejte testovací výstřel, případně se 

              podívejte  po vyjmutí závěru hlavní. Poté se podívejte puškohledem a posuňte křížem 

              do místa zásahu či místa, které jste viděli vývrtem hlavně, a to pomocí stavěcích 

              šroubků montáže či báze montáže (pokud je jimi montáž vybavena).

Doladění nástřelu: Výšková a stranová regulace by měla sloužit ke konečnému doladění 

              nástřelu. Šroubky regulace se otáčejí stupňovitě a posouvají záměrným bodem ve 

              směru „up“ (nahoru) či „right“ (vpravo). Sejměte krytky šroubků stranové a výškové 

              regulace. Pokračujte v posouvání záměrného bodu do místa zásahu, což lze učinit 

              pomocí stupňovitého otáčení šroubků velmi přesně.

Údržba a použití puškohledu:

· Nikdy nevyjímejte čočky. Mezi čočku a tělo je aplikována těsnící hmota – vyjmutí čočky toto těsnění zničí.

· Nikdy nevyjímejte okulár z hlavního tubusu – tubus je naplněn dusíkem. Při demontáži dusík unikne a do tubusu vnikne prach, čímž se zanese záměrný bod a hrozí poškození optiky.

· Šroubky stranové a výškové regulace nikdy nevyjímejte zcela ven z optiky.

· Po nastřelení našroubujte zpět krytky šroubků stranové a výškové regulace.

· Nikdy nedopusťte, aby na čočkách zůstávala vlhkost. Chraňte optiku před silným deštěm a vodou.

· Po zaostření okuláru nenechávejte protimatku volnou.

Speciální instrukce: Ujistěte se, že krytky stranové a výškové regulace a protimatka jsou  utaženy.

Výrobce: Industrias el Gamo, Barcelona Espaňa

                www.gamo.com

Dovozce: Walter Trading s.r.o., Horoušany 48, 250 82 p. Úvaly

                Tel.: 281980180 - 6

                www.waltertrading.cz

