Instrukce pro montáž kolimátoru Nikko Stirling

Montáž:

Upozornění! Ujistěte se, že zbraň je vybitá.

1. Zajišťovací šrouby montáže povolte a nasuňte ji na 3/8“ drážky

pouzdra závěru.

2. Optimální polohu kolimátoru nastavíte jeho posouváním vpřed nebo vzad.

3. Zajišťovací šroubky montáže kolimátoru utáhněte.

Vložení napájecí baterie:

Upozornění! Ujistěte se, že zbraň je vybitá.

Kolimátor je napájen 3voltovou knoflíkovou lithiovou baterií.

1. Sejměte ochrannou plastovou krytku (viz obr.).

2. K vyjmutí staré baterie použijte šroubováček nebo podobný nástroj k zasunutí do

drážkované části sedla a odstranění baterie.

3. Novou baterii vložte + pólem směrem dolů.

4. Ochrannou plastovou krytku nasaďte zpět.

Zaostřování:

Následující úkony proveďte na schválené střelnici nebo v jiném bezpečném prostředí. Ochranné brýle a chrániče sluchu jsou nezbytné.

1. Červený bod aktivujte nastavením páčky vypínače ON-OFF kupředu.

2. Vypalte na terč tři zkušební rány. Pozorujte dopad střel nebo broků na terč za účelem

provedení korekce stranové úchylky a elevace. Pokud  je zapotřebí, proveďte další tří

zkušební výstřely do středu terče.

Poznámka:

Otáčení seřizovacího knoflíku ve směru hodinových ručiček posouvá stranovou úchylku vlevo, otáčení proti směru hodinových ručiček posouvá dopad střely vpravo.

Otáčení regulačního knoflíku elevace ve směru hodinových ručiček místo dopadu střely zvedá, otáčení proti směru hodinových ručiček dopad střely snižuje.

Výrobce: Nikko Stirling International Trading (Shanghai) Co.,Ltd.

Room25F, Lucky Mansion , Shangcheng Road 660

Pudong, Shanghai, 200120 China

admin@nikkostirling.com

Dovozce: Walter Trading s.r.o., Horoušany 48, 250 82 p. Úvaly

Tel. 281980180 – 6

www.waltertrading.cz